- СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- САМОВЕЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р Е Ш Е Н И Е

от  28.04.2012г.           № 99

с. Б-Самовец

Об утверждении Генерального плана Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района

Воронежской области

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» и  постановлением правительства Воронежской области от 25 марта 2009 года № 225 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования Правительством Воронежской области», Заключения  Правительства Воронежской области  от 07.02.2012 г. №  01-63-00328 о  согласовании проекта генерального плана Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района», с учетом публичных слушаний и на основании решения Совета народных депутатов Самовецкого сельского поселения от  29.12.2011 г. № 94 «О назначении публичных слушаний»  Совет народных депутатов

Решил:

- Утвердить генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

- Настоящее решение Совета народных депутатов Самовецкого сельского поселения вступает в силу с момента его принятия и  подлежит опубликованию в сборнике нормативных правовых актов «Муниципальный вестник Самовецкого сельского поселения».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой .

Заместитель председателя совета                                         И.И.Бобкин

Совет народных депутатов Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

№   99 от 28.04.2012 г.

Генеральный план

Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

Генеральный план Самовецкого сельского поселения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1 | Несекретно |
| 2 | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2 | Несекретно |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1(I) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:25000 | Несекретно |
| 2(I) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. П. Большой Самовец, д. Колодеевка, д. Грязцы, п. Средний Самовец | 1:10000 | Несекретно |
| Материалы обоснования |  |  |  |
| 1(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Особенности транспортно-географического положения | внемасштабная | Несекретно |
| 2(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории. Планировочные ограничения | 1:25000 | Несекретно |
| 3(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. П. Большой Самовец, д. Колодеевка, д. Грязцы, п. Средний Самовец | 1:10000 | Несекретно |
| 4(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | Несекретно |
| 5 | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Альбом демонстрационных материалов. | - | Несекретно |

- 1. Общие положения

1. Территориальное планирование Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Самовецкого сельского поселения и внесения в него изменений.

2. Генеральный план Самовецкого сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3. Генеральный план Самовецкого сельского поселения реализуется в границах Самовецкого сельского поселения.

4. В Генеральном плане Самовецкого сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В составе Генерального плана Самовецкого сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана Самовецкого сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана поселения - 2025 год;

- первая очередь Генерального плана Самовецкого сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана поселения - 2015 год.

6. Проектные решения Генерального плана Самовецкого сельского поселения на первую очередь являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также для проектов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Проектные решения Генерального плана Самовецкого сельского поселения на расчетный срок являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

7. Реализация Генерального плана Самовецкого сельского поселения осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Самовецкого сельского поселения.

8. План реализации Генерального плана Самовецкого сельского поселения утверждается органом местного самоуправления Самовецкого сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана поселения.

9. План реализации Генерального плана Самовецкого сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

- 2. Цели и задачи территориального планирования Самовецкого сельского поселения

- 2.1. Цели территориального планирования Самовецкого сельского поселения

1. Территориальное планирование Самовецкого сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- повышения качества окружающей среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Воронежской области, Эртильского муниципального района, интересов жителей Самовецкого сельского поселения и их объединений.

2. Территориальное планирование Самовецкого сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития поселения:

- на расчетный срок Генерального плана Самовецкого сельского поселения перспективная численность населения будет составлять около 920 человек;

- повышение качества жизни жителей поселения, прежде всего по обеспечению жителей поселения жилищным фондом на перспективу до 2025 года в размере не менее 35 квадратных метров общей площади на человека; доведение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня по Воронежской области;

- стабильное развитие экономики Самовецкого сельского поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятных условий для функционирования и развития в Самовецком сельском поселении объектов федерального, регионального и районного значения;

- развитие социальных, медицинских, спортивных и образовательных учреждений, оказывающих высококвалифицированные услуги жителям Самовецкого сельского поселения, с увеличением объема предоставляемых услуг;

- развитие возможностей отдыха жителей Самовецкого сельского поселения на базе комплексного использования рекреационных ресурсов территории поселения;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения.

- 2.2. Задачи территориального планирования Самовецкого сельского поселения

К основным задачам территориального планирования сельского поселения относятся:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения с учетом интересов Российской Федерации, Воронежской области и Эртильского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в сельском поселении;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории;

- санитарная очистка территории.

- РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус Самовецкого сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 1

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ деревни Грязцы и деревни Колодеевка: - включение в границы населенного пункта участков под зону придорожного сервиса, общей площадью 1,2 га; - объединение деревень Грязцы и Колодеевка в один населенный пункт Грязцы. | 2012 г. | Администрация СП |

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения на расчетный срок предусматривается объединение деревень Грязцы и Колодеевка в один населенный пункт Грязцы.

За пределами расчетного срока проектом рекомендуется перевод деревни Грязцы в статус села.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

- 3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрадК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрадК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 2

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь | Администрация СП |

Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации, в связи с отсутствием согласованных и утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня (схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Эртильского муниципального района), в составе которых должны быть определены следующие ограничения на территории сельского поселения:

- охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций,

- требования охраны объектов культурного наследия,

- границы зон с особыми условиями использования территории,

- границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 3

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | 2011-2012 гг. | Администрация СП Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | 2020 г. | Администрация СП |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2010-2012 гг. 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон: Село Большой Самовец: -Пляж в районе реки Битюг, Деревни Грязцы и Колодеевка: -Пляж в районе реки Матреночка, Поселок Средний Самовец: -Пляж в районе пруда Южный Лог -проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Большой Самовец, д. Грязцы, п. Средний Самовец | 2013 г. 2012 г. 2012 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей в: - с. Большой Самовец протяженностью 8,14 км по ул. Зеленая, Северная, Речная, Набережная, Школьная, Солнечная, Садовая и ул. Заречная, а также ремонт водозаборных скважин; - д. Грязцы и д. Колодеевка протяженностью 6,3 км в центральной части поселка; - Пос. Средний Самовец протяженностью 1,5 км по ул. Парковая. Разработка программы обеспечения Самовецкого поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | 2015 г. 2015 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Самовецкого поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация СП |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Большой Самовец. | 2020 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства, средства граждан |

- 3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 4

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части всех населенных пунктов | 2015 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1. | - до площадки сбора бытовых отходов | 2011 г. | Администрация СП |
| 2.2. | - до рекреационных зон | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школ в с. Большой Самовец и Грязцы – по 3 машино-места Около делового центра в д. Грязцы –2 машино-места | 2010-2016 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны по 5 машино-мест - Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в по 10 м/мест | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 3 остановок пассажирского транспорта | 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 5

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Строительство 17 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенного для молодых специалистов, молодых семей и работников социальной сферы | 2018 г. | Администрация СП |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | Площадка в с. Большой Самовец. Два участка площадью 5,8 га Площадка в дер. Грязцы, площадь 1,5 га | 2012–2020 гг. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

- 3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

В Самовецком сельском поселении функционируют четыре кафе на 60 мест, четыре торговых точки, один киоск и одна автолавка.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной. По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Самовецкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 6

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Строительство бани и КБО в с. Большой Самовец, Строительство бани и КБО в д. Грязцы | 2020 г. 2016 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания. |  |  |  |
| 2. | Кафетерий и стол заказов в сезонном киоске в пос. Средний Самовец | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Клубные помещения на 220 мест в селе Большой Самовец соответствуют нормативу, но здание СДК находится в аварийном положении. В д. Грязцы и д. Колодеевка численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, что на расчетный срок там будет суммарно проживать 187 человек, то, возможно, в нем нет необходимости.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится досуговый центр.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в селе Большой Самовец, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют.

На территории сельского поселения нет памятников региональной категории охраны.

На территории сельского поселения выявлена курганная группа эпохи бронзы у с. Большой Самовец, которая нуждается в охране.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка и спортзал в Самовецкой средней школе;

- стадион в селе Большой Самовец.

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Большой Самовец, устройство спортивных площадок на территории проектируемой школы в д. Грязцы, и в рекреационной зоне в пос. Средний Самовец.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится бассейн 100 м² зеркала воды.

- Таблица 7

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Реконструкция здания СДК в селе Большой Самовец. Строительство досугового центра в составе дома культуры 140 м² площади пола | 2015 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Устройство филиала Самовецкой библиотеки в деловом центре д. Грязцы | 2012 г. | Администрация СП |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация СП |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы с. Большой Самовец, Устройство спортивных площадок на территориях проектируемой школы в д. Грязцы, и в рекреационной зоне в пос. Средний Самовец | 2012 г. 2015 г. 2012 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) Администрация СП |

- 3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время в селе Большой Самовец имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль прудов на реке Битюг. На территории села Большой Самовец расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

В деревнях Грязцы и Колодеевка совместная рекреационная зона расположена в районе реки Матреночка.

В поселке Средний Самовец имеется пляж в районе пруда Южный Лог, который.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- Таблица 8

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Село Большой Самовец: -Пляж в районе реки Битюг, Деревни Грязцы и Колодеевка: -Пляж в районе реки Матреночка, Поселок Средний Самовец: -Пляж в районе пруда Южный Лог -проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Большой Самовец, д. Грязцы, п. Средний Самовец Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2010-2015 гг. 2012-2020 гг. 2012-2020 гг. 2010-2012 гг. 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В Самовецком сельском поселении несанкционированные места сбора бытовых отходов расположены:

- на территории ЗАО «Виктория» в с. Большой Самовец;

- на участке недействующей МТФ в д. Грязцы;

- на участке в 2,1 км на юго-запад от здания администрации в селе Большой Самовец.

Также  имеются три несанкционированных скотомогильника:

- на участке в 2,1 км на юго-запад от здания администрации в селе Большой Самовец;

- на участке в 2,0 км на юг от здания администрации в селе Большой Самовец;

- на участке недействующей СТФ в с. Большой Самовец.

- Таблица 9

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО. Организация санкционированного места сбора бытовых отходов в 2,7 км на юго-запад от административного здания в селе Большой Самовец. Устройство участка дороги с твердым покрытием до места сбора бытовых отходов. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников | 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | В селе Большой Самовец, поселке Средний Самовец, д. Грязцы и д. Колодеевка | 2010 г. | Администрация СП |
| 2.3. | Проектируемая рекреационная зона вдоль реки Битюг | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2.4. | Проектируемая рекреационная зона в деревне Грязцы и д. Колодеевка | 2010-2020 гг. |  |
| 2,5 | Проектируемая рекреационная зона в пос. Средний Самовец | 2010-2020 гг. |  |

- 3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находится одно кладбище общей площадью 1,6 га, расположенное в селе Большой Самовец.

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Самовецкого поселения не выявлено.

- Таблица 10

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующего кладбища | 2010-2012 гг. | Администрация СП |

- 3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий, восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

Территория поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению действующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 0,9 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

- Таблица 11

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по рациональному природопользованию

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление почвенного плодородия сельхозугодий и системы удобрений |  |  |
| 1.1. | Разработка программы по восстановлению плодородия сельхозугодий и системы удобрений | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Расширение и благоустройство территорий складов минеральных и органических удобрений (ограждение территории, устройство твердого покрытия и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов) | 2010-2012 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.3. | Восстановление и реконструкция оросительной системы | 2012-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.4. | Создание 757,7 га насаждений: - 190 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос; - 380 га приовражных и прибалочных насаждений; - 95 га насаждений по оврагам и на эродированных землях; - 92,7 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек. | 2012-2025 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники с/х земель |

- 3.4. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно рек Битюг, Матрёночка и Самовочка, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранных зон рек Битюг, Матреночка и Самовочка, т.к. на данных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- на первую очередь предлагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов в 2,7 км на юго-запад от административного здания в селе Большой Самовец;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры, предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. В настоящее время захоронение животных должно осуществляться только путём их сжигания. Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды. Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается консервация участков всех существующих скотомогильников на территории сельского поселения. Запрещается раскапывать территории существующих скотомогильников. На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается: пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- транзитные зоны - вдоль рек Битюг, Матрёночка и Самовочка, проходят по водоохранным зонам;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САМОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка.

Том 2

СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1 | Несекретно |
| 2 | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2 | Несекретно |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1(I) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:25000 | Несекретно |
| 2(I) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. С. Большой Самовец, д. Грязцы, д. Колодеевка, п. Средний Самовец | 1:10000 | Несекретно |
| Материалы обоснования |  |  |  |
| 1(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Особенности транспортно-географического положения | внемасштабная | Несекретно |
| 2(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории. Планировочные ограничения | 1:25000 | Несекретно |
| 3(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Схема современного использования территории с отображением инженерной инфраструктуры. С. Большой Самовец, д. Грязцы, д. Колодеевка, п. Средний Самовец | 1:10000 | Несекретно |
| 4(II) | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 | Несекретно |
| 5 | Генеральный план Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области. Альбом демонстрационных материалов. | - | Несекретно |

- РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области подготовлен на основании распоряжения администрации Самовецкого сельского поселения Эртильского муниципального района № 12 от 02.10.2008 г., в соответствии с Градостроительным кодексом (Град К) РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Эртильского района положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территории населенного пункта и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, документация поспособствует решению проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2025 год;

- первая очередь – 2015 год;

- исходный год – 01.01.2010 г.

Генеральный план сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в конце 2009 г.:

- Паспорт муниципального образования – Самовецкое сельское поселение, за 2008 г.;

- Описание границ поселения (приложение к Уставу сельского поселения);

- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки и застройки д. Колодеевка и д. Грязцы, разработанный проектным институтом «Воронеж Агропромпроект» в 1989 г.;

- Проект планировки и застройки села Большой Самовец, центральной усадьбы колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области, разработанный проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1972 г.;

- Корректировка проекта планировки и застройки с. Большой Самовец, центральной усадьбы колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области, разработанная проектным институтом «Воронеж Колхоз Проект» в 1984 г.;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории Эртильского района, имеющиеся в наличии;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», изданный департаментом архитектуры и строительной политики правительства Воронежской области в 2009 г.;

- Список объектов культурного наследия Эртильского района Воронежской области, принятых на государственную охрану извлеченный из материалов Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма администрации Воронежской области;

- Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области;

- Материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области» ФГУП «РосНИИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2006 г.

Авторский коллектив – сотрудники мастерской генеральных проектных работ № 6 и мастерской территориального планирования № 7 ОАО «Гипрогор».

- 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный раздел содержит общие сведения о транспортно-географическом положении, краткую историческую справку, информацию о наличии объектов культурного и природного наследия, характеристику компонентов природной среды, а так же анализ градостроительной документации прошлых лет.

- 1.1.1. Транспортно-географическое положение

Территория Самовецкого сельского поселения (рисунок 1) расположена в северо-западной части Эртильского района Воронежской области. Соседними для Самовецкого являются сельские поселения Эртильского района: на юге – Щучинское; на востоке – Битюг-Матрёновское. Кроме того, сельское поселение граничит на севере с Липецкой областью, а на западе с Верхнехавским районом Воронежской области.

- Рисунок 1. Транспортно-географическое положение

Центр сельского поселения – село Большой Самовец, находится в 30 км западнее административного, экономического и культурного центра района – города Эртиль и в 130 км от областного центра – г. Воронеж.

Связь с райцентром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Большой Самовец - Битюг-Матрёновка – Ячейка - Эртиль, проходящей через центр сельского поселения с запада на восток. Эта дорога в с. Щучье примыкает к автодороге Эртиль - Панино и связывает сельское поселение с главной транспортной артерией северо-восточной части Воронежской области – автодорогой общего пользования федерального значения А144.

Автодорога А144 в западном направлении дает выход на важнейшую автомагистраль области – автодорогу общего пользования федерального значения М4 «Дон». В восточном направлении автодорога А144 проходит до магистрали М6 «Каспий». Откуда возможен проезд в северном и южном направлениях, а также через г. Борисоглебск в Саратовскую область и далее.

Кроме того, по территории сельского поселения в северо-восточном направлении проходит автодорога общего пользования федерального значения 1Р 193 «Воронеж – Тамбов».

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции г. Эртиль, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Воронеж.

Услугами железнодорожного транспорта население может воспользоваться в райцентре Эртиль, где расположена одноименная станция Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги. Ветка ст. Оборона – Эртиль, протяженностью 32 км связывает район с железнодорожной магистралью Грязи – Поворино. Пассажирское сообщение осуществляется пригородными поездами Эртиль – Липецк, и Эртиль – Оборона, имеющие не ежедневный график движения. Прямого железнодорожного сообщения г. Эртиль с областным центром в г. Воронеж в настоящее время не существует.

Самовецкое сельское поселение занимает территорию 8,68 тыс. га, на которой в четырех населенных пунктах проживает более 1 тыс. человек. В таблице 1 представлены данные, характеризующие пространственное освоение территории на нескольких таксономических уровнях.

- Таблица 1.

Краткая характеристика Самовецкого сельского поселения

| Характеристики | Самовецкое СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь, га / доля в районе, % | 8682 / 6,0 | 145781 |
| Численность населения, чел. / доля в районе, % | 1051 / 3,7 | 28650 |
| Плотность населения, чел. на 100 га общей площади | 12 | 16* |
| Площадь в черте населенных пунктов, га | 608 | 10732 |
| Доля площади н.п. в общей площади, % | 6,8 | 7,1* |
| Плотность населения, чел. на 100 га площади в черте населенных пунктов | 173 | 208* |
| Количество населенных пунктов | 4 | 63 |
| Доля площади приусадебных участков в структуре площади в черте н.п., % | 68,9 | 39,8* |
| Число домохозяйств | 648 | 11933 |
| Средняя площадь домохозяйства, га | 0,6 | 0,6* |
| Примечание: (*) в среднем по сельским поселениям района |  |  |

Сравнительный анализ представленных в таблице 1 характеристик Самовецкого сельского поселения с общерайонными, а также с характеристиками других сельских поселений Эртильского района, позволил сделать следующие выводы:

- относительно общей площади, принадлежит к числу сельских поселений со средними значениями этого показателя (6,0 %);

- по доле площади в черте населенных пунктов в структуре общей площади, сельское поселение характеризуется высокими значениями (6,8 %), близкое к среднему по району;

- по доле площади приусадебных участков в структуре площади населенных пунктов, характеризуется одними из наиболее высоких значений этого показателя (68,9 %).

Таким образом, Самовецкое сельское поселения характеризуется средними величинами площадей (общей, в черте н.п. домохозяйств) и невысокой плотностью проживающего на них населения, в тоже время отличается большой компактностью.

- 1.1.2. Объекты культурного наследия сельского поселения

На территории сельского поселения находятся следующие местные достопримечательности: памятник «Погибшим воинам-односельчанам» 1985 г., могила Бакро и Климонтова 1942 г., могила полного кавалера ордена Славы Рудницких И. Д.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». На территории сельского поселения памятники региональной категории охраны отсутствуют.

На территории сельского поселения выявлена курганная группа эпохи бронзы у с. Большой Самовец, которая нуждается в охране.

В списке памятников природы на территории Воронежской области в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 28.05.98 г. № 500 объекты в пределах Самовецкого сельского поселения не значатся.

- 1.1.3. Историческая справка

Появление селения Самовец относится к 1705-1706 гг. Это подтверждается архивными документами Воронежской епархии, где указано, что в 1706 г. в селении Самовец, расположенном на одноименной реке, построена часовенка для богослужения. Название свое Самовец получил от реки Сомовка, которая впадает в реку Битюг в месте поселения.

По военно-топографическому отчету, составленному Иваном Жолобовым в 1685 году, территория с. Самовец входило в состав обширного Битюгского юрта, который позднее разделился на 12 самостоятельных ухожьев (юртов). К концу XVII века на территории Ертиловского юрта появились поселения: слобода Битюцкая, слобода Бобровская, слобода Аннинская, село Ертил, селения Вязковка, Чамлык и другие.

В 1699 году Петр I принимает решение заселить прилегающие к Битюгу территории путем перевода сюда дворцовых крестьян. Существующие поселения по Битюгу, как незаконно созданные, немедленно надлежало разорить. По сохранившимся записям от 16 декабря 1699 г. “… те Битюцкие жители с тех угодий сосланы и дворовое строение созжено”.

В 1705 году по Указу Петра I здесь, в дикой степи, была создана новая административная единица Битюцкая дворцовая волость, на территорию которой до конца XVIII века продолжалось переселение дворцовых крестьян из уездов центральной России: Ельца, Лебедяни, Ливен, Усмани и др.

В 1779 году на территории Битюцкой дворцовой волости был образован Бобровский уезд, в состав которого вошло и село Самовец. Со временем зарождаются новые экономические отношения и в пределах села появляются 5 ветряных мельниц, 2 водяные мельницы, 3 рушки, 5 лавок, 3 кабака и 2 чайных.

В 1858 была построена новая церковь в честь святого великомученика Димитрия Солунского Мироточца, которая была закрыта в 1934 году. При церкви действовала церковно-приходская двухклассная школа, затем она была перепрофилирована в 4-х классное земское училище, в котором обучалось много детей. Первым ее учителем был священник Попов Иван Григорьевич, который проработал в ней до самой Октябрьской революции. По данным церковных ведомостей, сохранившихся в архивах, в 1911 году в церковно-приходской школе с. Самовец обучалось 44 мальчика и 36 девочек. В церковной библиотеке насчитывалось более 550 книг.

С 1 января 1864 года в селе создавались земские органы “самоуправления”, которые занимались чисто хозяйственными проблемами. К 1871 году в селе был открыт фельдшерский пункт, в 1900 г. появился телефон, в 1910 г. начала работать новая земская школа на 120 учащихся.

Расширению экономических связей способствовали внутриуездные и межуездные тракты от Боброва через Щучье, Матрёнку (Битюг-Матрёновку),  Самовец в уездный город Усмань и губернский Воронеж.

В июне 1917 года в Самовце был организован земельный комитет, его председателем избрали Якова Агаркова, который организовал учет земель и сельхозинвентаря.

В январе 1918 года был создан Самовецкий сельский совет. Первым председателем исполкома стал Жуков Иван Иванович.

В 1920 году в Воронежской и Тамбовской губерниях вспыхнули крестьянские бунты и по территории Самовца прокатилась волна народного недовольства, приведшая к огромному количеству убитых и покалеченных.

Весной 1922 года недалеко от Самовца образовались новые селения – малый Самовец и Средний Самовец. Село Самовец стало называться Большой Самовец.

В 1929-31 гг. на территории Самовецкого сельсовета организовали 7 небольших колхозов. Первыми председателями стали Корыстин И.С., Дроздов Г.И., Шаршов В.Д., Дорохин А.М., Шишиморов С.И., Дорохин И.Ф., Астапов В.А.

Село избежало участи вражеской оккупации в годы Великой Отечественной войны, но помогало борьбе с врагом чем могло. В здании Самовецкой школы был развернут госпиталь Наркомздрава № 4907, где лечили раненых на фронте. За время войны на фронт было призвано 979 жителей Самовца, из них не вернулось с полей сражений 316 человек. Двое односельчан во время войны были удостоены высших наград нашей Родины: Попову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза в апреле 1944 г., Рудницких Иван Дмитриевич награжден орденом Славы всех трех степеней.

В после военные годы (1947 г.) отмечена званием Героя Социалистического Труда звеньевая полеводческой бригады Астапова Евдокия Семёновна.

В конце 50-х годов зримо была восстановлена экономика, в дома жителей сел пришел относительный достаток, была завершена радиофикация, широкое движение развернулось в общественном и личном садоводстве.

В 1958 году произошло укрупнение колхозов – вместо прежних семи образовалось одно сельхозпредприятие колхоз “Заря”.

В 1961 году колхоз “Заря” перешел на денежную оплату труда, что явилось дополнительным, хотя и непривычным, стимулом производительности труда. В колхозе производилось значительное количество мяса, молока, зерна.

В апреле 1962 года президиум Верховного Совета РСФСР упразднил Щучинский район и территория Самовецкого сельсовета вошла в Панинский район.

С 12 января 1965 года территория Самовецкого сельсовета перешла в ведение Эртильского района. Самовецкое сельское поселение образовано 14 января 1965 года Решением Исполкома Воронежского областного Совета депутатов трудящихся. Законом Воронежской области № 63-ОЗ от 15.10.2004 года Самовецкий сельсовет наделен статусом сельского поселения.

С середины 80-х в стране началась перестройка. С 1989 года резко обострилось положение с продуктами питания и товарами первой необходимости.

В 2002 году была проведена процедура банкротства хозяйства. В результате на карте Самовецкого поселения исчезло большое сельскохозяйственное предприятие и появились 18 крестьянских хозяйств. В настоящее время они и представляют экономику сельского поселения. Большинство селян живет за счет личного подворья, мелкой торговли, побочных заработков. На территории поселения нормально функционируют учреждения медицины, образования, почтовые отделения, филиал Сбербанка, частные магазины. В 2009 году в поселение пришел газ.

- 1.1.4. Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории Самовецкого сельского поселения, являются:

- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки и застройки д. Колодеевка и д. Грязцы, разработанный проектным институтом «ВоронежАгропромпроект» в 1989 г.;

- Проект планировки и застройки села Большой Самовец, центральной усадьбы колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области, разработанный проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1972 г.;

- Корректировка проекта планировки и застройки с. Большой Самовец, центральной усадьбы колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области, разработанная проектным институтом «ВоронежКолхозПроект» в 1984 г.

Совершенно очевидно, что разработанные более 25 лет назад документы устарели, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для Самовецкого сельского поселения в качестве такого документа в соответствии с ГрадК РФ определен Генеральный план сельского поселения. В соответствии с Градостроительным кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего сельского поселения в целом.

1. Проектом планировки и застройки двух населенных пунктов третьего производственного участка колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области, разработанным проектным институтом «ВоронежАгропромпроект» в 1989 г. в основу планировочного решения сел Колодеевка и Грязцы была положена идея создания наиболее компактных населенных пунктов с максимальным сохранением существующей застройки, сети улиц и с использованием рельефных условий. Проектом предусматривался рост численности населения села Колодеевка до 400 человек, в целом по колхозу - 1880 человек, общая площадь жилищного строительства в проектируемых селах должна была составлять 3288 кв.м.

Размещение административно-общественного центра в виде прямоугольной площадки в производственной зоне между двумя селами организовывалась проектируемыми зданиями клуба на 200 мест, фельдшерско-акушерским пунктом и торговым центром. Из объектов соцкультбыта на территории села планировалось разместить детский сад-ясли на 25 мест с начальной школой на 40 учащихся.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Производственное направление села было животноводство. На территории села Колодеевка находилось 3 производственных участка. Производственная зона включала в себя 2 животноводческие фермы на 1400 голов и ремонтно-механический двор. В настоящее время производственная зона села полностью разрушена

Улицы и дороги сел Колодеевка и Грязцы проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания села, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной. Все дороги и тротуары села профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время улицы сел не имеют асфальтового покрытия.

В качестве источников водоснабжения принимались подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. В селах Колодеевка и Грязцы для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривались 4 скважины, оборудованные погружными насосами, устройство резервуара чистой воды, насосной станции и водонапорной башни. Планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация обоих сел предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосная станция для перекачки сточных вод и строительство очистных сооружений.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной, принятой по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилой зоны с. Щучье осуществляется от ГРС, расположенной в г. Эртиле. Для снижения давления газа в газопроводе предусматривалось строительство ГРП.

Электроснабжение предусматривалось от Гнилушинской п/ст 110/35/10кВ. Планировалось строительство 3 и реконструкция 3 понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от АТСК 50/200 в ц.у. села Б. Самовец. Радиофикация сел осуществлялась от Щучинского радиоузла.

2. Проектом планировки и застройки села Большой Самовец, центральной усадьбы колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области, разработанный проектным институтом «ЦЧОГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1972 г. предусматривался рост численности населения села до 1800 человек, общая площадь жилищного строительства в центральной усадьбе должна была составлять 9100 кв.м.

Размещение административно-общественного центра села Большой Самовец в виде прямоугольной площадки с выходом на реку Битюг организовывалась зданиями клуба на 300 мест и проектируемым торговым центром. Из объектов соцкультбыта на территории поселка планировалось разместить школьное здание на 215 мест с интернатом, а так же два детских сада-яслей по 70 мест и два магазина.

Производственная зона проектировалась на территориях ранее занимаемых производственных комплексов. Производственное направление поселка было растениеводство и животноводство. На территории села находилось 5 производственных участков. Производственная зона включала в себя молочную ферму на 750 голов, свиноводческую ферму на 8500 голов, ремонтно-механический двор, строительный двор и складской сектор. В настоящее время производственная зона поселка незначительно разрушена: действуют животноводческие фермы, мехдвор и складской сектор.

Улицы и дороги села Большой Самовец проектировались с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания поселка, обеспечивая необходимую связь со зданиями и сооружениями производственной. Все дороги и тротуары поселка профилировались и предусматривались с асфальтовым покрытием. В настоящее время асфальтовое покрытие имеют только главные улицы села.

В качестве источников водоснабжения принимались подземные воды, забираемые артезианскими скважинами. В селе Большой Самовец для подачи расчетного суточного расхода воды предусматривались 3 скважины, оборудованные погружными насосами, устройство резервуара чистой воды, насосной станции и водонапорной башни. По центральной усадьбе планировалась сеть объединенного хозяйственно-питьевого производственного и противопожарного водопровода.

Канализация обоих сел предусматривалась для отвода сточных вод от жилых, административных, культурно-бытовых и производственных зданий, имеющих внутренний водопровод. Проектом предусматривалась насосная станция для перекачки сточных вод.

Снабжение теплом жилой и производственной зон предусматривалось от отдельно-стоящей котельной, принятой по типовому проекту. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения — от местных водонагревателей.

Газоснабжение жилой зоны села Большой Самовец осуществляется от групповой установки подземных резервуаров, расположенных на окраине села.

Электроснабжение предусматривалось от Щучинской п/ст 35/10 кВ. Планировалось строительство 9 понижающих п/ст., размещенных в центре электрических нагрузок.

Телефонной связью предусматривалось обеспечение всех внутрипроизводственных и районных абонентов с выходом на междугороднюю связь от местной АТСК 50/200. Радиофикация села Большой Самовец осуществлялась от Эртильского радиоузла.

3. В 1984 году проектным институтом «ВоронежКолхозПроект» была выполнена корректировка проекта планировки и застройки с. Большой Самовец, центральной усадьбы колхоза «Заря» Эртильского района Воронежской области.

Корректировка производилась в связи с изменением численности населения и изменением градостроительных требований к территории села.

Проектом предусматривалось замедление роста численности населения села до 1450 человек на расчетный срок, общая площадь жилищного строительства в центральной усадьбе должна была составлять 10400 кв.м.

В проекте сохранялось сложившееся зонирование территории села, предусматривалась реконструкция производственной зоны и размещение хозяйственного двора. В южной части села предусматривался дополнительный центр обслуживания, состоящий из детского сада на 25 мест, магазина ТПС и бани. Оба центра связывались между собой бульваром.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации - показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения остались до конца не реализованными.

В настоящее время утверждена Схема территориального планирования Воронежской области, разработанная авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской № 4 (КАПМ-4) института РосНИИПИУрбанистики.

Проектные решения Схемы являются основанием для разработки последующих стадий градостроительного проектирования - городских и сельских поселений.

Схема разработана на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2025 год;

- первая очередь – 2015 год;

- исходный год – 01.01.2006 г.

В основе Схемы лежит внедрение новой модели и современного понимания пространственного развития, меняющаяся технология, связанная с кардинальными изменениями в региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании социальной и транспортной инфраструктур. Новая модель пространственного развития градостроительных систем, по мнению авторов, предполагает также инновационные изменения в развитии систем расселения Воронежской области связанные, прежде всего, с изменением сложившегося планировочного каркаса области (совокупности центров и соединяющих их инженерно-транспортных коммуникаций) на основе принципов устойчивого развития территории.

Эртильский район, согласно Схеме, входит в III-ю планировочную зону в Аннинскую межрайонную систему, межрайонным центром которой предлагается пгт. Анна. Город Эртиль и пгт. Анна призваны в своем развитии пополнять производственные и социально-культурные функции областного центра на уровне специализированного культурно-бытового обслуживания населения.

Основой экономической деятельности Эртильского района на расчетный срок остается производство и переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих. В перспективе развивают свою структуру и совершенствуются все сельские населенные пункты.

Земли населенных пунктов. Дальнейшее развитие сельских населенных пунктов будет связано как по пути более интенсивного использования уникальных земельных ресурсов, так и в режиме оптимального природопользования, развитие туризма, рекреации и отраслей их обсуживающих.

В Схеме одним из направлений устойчивого развития сельских поселений было выбрано направление – возрождение традиций русской усадьбы создание современной усадьбы с организацией обучения ведению бизнеса в сельском хозяйстве, современных методах агротехники и переработке сельхозпродукции.

Другим направлением, которое рассматривается в современной науке (В.В. Бледных чл. корр. РАСХН) является создание крупных агропромышленных центров, – «агрогородов», которые смогут обеспечить комфортные условия для населения.

Население такого крупного агроцентра могло бы заниматься двумя видами деятельности: летом на полях, в том числе работа вахтовым методом, зимой – занятие кустарными промыслами, работа на перерабатывающих предприятиях и т.п., тем более что достигнутый к настоящему времени уровень средств транспорта и связи (обработка и передача информации) позволят осуществить аккумуляцию множества производств, разбросанных по разным населенным пунктам, в единую хозяйственную систему, обеспечив при этом более высокий уровень качества жизни населения. Вокруг такого агроцентра смогут полноценно жить и работать более мелкие хозяйства, например фермерские, которые смогут легко найти сбыт своей продукции.

По сельской местности предполагается значительное уменьшение численности населения, и поэтому падает потребность сельского населения в жилищном фонде, даже исходя из жилобеспеченности на уровне 35 м2. Схемой предполагается, что в ряде случаев, по причине снижения численности населения, жилобеспеченность по сельской местности может значительно превышать 35 м2. В пределах первой очереди (до 2015 г.) масштабы и направления развития жилищного строительства должны определяться Основными положениями Строительной политики Воронежской области (2007 г.).

С учетом положений о ступенчатой системе обслуживания населения, а также перспективного развития системы расселения Эртильского района город Воронеж, как областной центр, должен концентрировать уникальные виды обслуживания, а также исполнять роль межрайонного центра для Эртильского района. Город Эртиль, как районный центр, должен стать центром концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения района. В сельском поселении предусматриваются культурно-бытовые учреждения и предприятия повседневного пользования, посещаемые населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

В целом потребность в образовательных учреждениях на первую очередь несколько снижается, это связано с тем, что на первую очередь должна снизиться численность детей в школьном возрасте, т.к. годы рождения большей части из них падают на годы низкого уровня рождаемости. На расчетный срок потребность увеличивается, что связано с ростом удельного веса детей в школьном возрасте, в связи со стабилизацией и некоторым ростом рождаемости начавшегося в 2000 г. В случае уменьшения потребности мест в общеобразовательных учреждений, в связи с трансформацией возрастного состава детей и снижением их численности, по ряду населенных мест возможно высвобождение помещений и зданий, которые могут использованием в других целях - дома престарелых, дома ребенка, центры кустарных промыслов и ремесел, частные врачебные учреждения и т.д.

Работы по строительству и реконструкции муниципальных учреждений культуры осуществляются в рамках ОЦП «Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы». По мероприятию «Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности» планируется строительство Дома культуры в селе Ростоши Эртильского района.

Проектные решения Схемы предполагают значительное расширение сети учреждений здравоохранения и социальной поддержки населения.

Стратегия социально-экономического развития области на долгосрочную перспективу и Программа экономического и социального развития области, к основным путям решения стратегической задачи по повышению устойчивости системы расселения региона относят реализацию следующих направлений:

1) обновление и развитие базовых инфраструктур местного самоуправления, в том числе:

систем водоснабжения и водоотведения,

развитие электрических сетей в сельской местности,

сети автомобильных дорог, связывающих малые населенные пункты с основными автомобильными магистралями,

телекоммуникациями;

2) ускоренная газификация населенных пунктов в сельской местности, что подразумевает:

строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления,

реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки намечается от индивидуальных автоматизированных котельных на газовом топливе.

В рамках реализации областной целевой программы «Газификация Воронежской области на 2006 - 2009 годы», утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 25.05.2006 г. № 490-IV-ОД, будет осуществлено: повышение уровня газификации в сельской местности Воронежской области – до 86,2 %, улучшение бытовых условий сельского населения за счет ввода 946,18 км распределительных газовых сетей; улучшение бытовых условий сельского населения за счет газификации природным газом 92,4 тыс. сельских домов (квартир); улучшение бытовых условий сельских жителей и экологии, обеспечение нормального функционирования социально-культурных учреждений за счет перевода на газ котельных суммарной мощностью 266 Гкал/час.

В соответствии с мероприятиями «Областной целевой программы» и «Проекту областной адресной программы Воронежской области» строительство в селах Эртильского района 20 км водопроводных сетей и 6 артскважин; реконструкция в селах Эртильского района 26 км водопроводных сетей и 7 артскважин. В сельских населенных пунктах необходимо организовать централизованную канализацию при расходах сточных вод более 50 м3/сутки. Необходимо провести модернизацию существующих и строительство новых очистных сооружений по ориентировочным расходам.

По ОЦП «Социальное развитие села на 2005-2010 годы» действует мероприятие Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности». Основной целью мероприятий данного раздела Программы является обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи, обеспечение потребности учреждений социальной сферы в сельских муниципальных образованиях в телефонной связи, передаче данных и информационных услугах. Раздел включает следующие мероприятия:

ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности;

установка универсальных таксофонов в сельской местности.

Программа предусматривает ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности: 35280 номеров телефонной сети; 280 универсальных таксофонов.

Реализация намеченных мероприятий позволит:

выровнять показатели телефонной плотности в сельских населенных пунктах и довести этот показатель к 2010 году в среднем по районам до 19,7 номеров на 100 человек;

обеспечить более широкий охват сельского населения услугами телефонной связи, к 2010 году 280 отдаленных сельских малонаселенных пунктов будут иметь универсальные средства телефонной связи.

В разрабатываемых генеральных планах сельских поселений необходимо предусматривать зоны планируемого размещения объектов малого предпринимательства.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии, архитектуры, истории, произведения монументального искусства) должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Согласно Закону Воронежской области от 04 октября 2005 г. № 63-ОЗ «Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения на территории Воронежской области» границы территорий объектов культурного наследия и границы их зон охраны утверждаются постановлением администрации Воронежской области. По состоянию на 2007 г.:

границы территорий объектов культурного наследия ни для одного объекта Воронежской области, в установленном порядке, не утверждены;

зоны охраны объектов культурного наследия в установленном порядке не утверждены;

ни для одного объекта культурного наследия Воронежской области не установлена категория земель особо охраняемых объектов и территорий

Рекреационные зоны развиваются путем обустройства различных видов учреждений отдыха.

Земли сельскохозяйственного назначения, являясь основным стратегическим ресурсом, максимально сохраняются. Однако необходимо их повсеместное улучшение, восстановление почвенного плодородия, применение ресурсосберегающих технологий, рациональное использование их на основе устойчивой для данного региона структуры земельных угодий. Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % (во всех категориях хозяйств) за счет неиспользуемой пашни.

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны. Планируется организация центров ремонта, проката и аренды сельхозтехники. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство, пчеловодство. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит 35-37 %. Предполагается, что в личном секторе будет содержаться 20 % крупного рогатого скота (в 2006 г. было 38 %). Увеличение поголовья свиней предполагается в 4,5 раза, овец – на 22 %.

Зона транспортных коридоров, в том числе трубопроводного транспорта значительно увеличена. По всем транспортным направлениям, особенно на транспортных узлах, предусматривается организация многофункциональной системы сервисного обслуживания.

- Таблица 2.

Мероприятия по развитию сельского хозяйства, предусмотренные Схемой территориального планирования Воронежской области

| №№ п/п | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция этих помещений, оборудования. Переоборудование под хранилища пустующих построек. Поставка оборудования | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения |
| 2 | Создание оптовых рынков, с учреждением и держанием пакета акций администрациями районов. Создание зерновых терминалов (Лиски). Создание электронной зерновой биржи. Организация сбора, заготовки (хранения), переработки и реализации продукции. Расширение ассортимента, улучшение качества и конкурентоспособности продукции., особенно при вхождении в ВТО, однако сельхозпроизводство должно поддерживаться госдотациями и субсидиями | Создание агрохолдингов (вертикально-интегрированных компаний – цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе, ресторанов). Приведение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с нормами Гражданского, Налогового, Бюджетного Кодексов РФ и других законодательных актов РФ. Законодательное установление правового статуса лиц, работающих на семейных подворьях |  |

Земли лесного фонда максимально сохраняются и используются в основном в рекреационных целях.

Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, памятники природы) сохраняются и подлежат режиму охраны путем полного или частичного ограничения хозяйственной деятельности. В процессе разработки Схемы выявлена необходимость организации зоологического заказника на территории урочищ Ветчинное, Горелое Озеро и Расход.

Земли водного фонда. В Воронежской области действует Областная целевая программа "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006 - 2010 годы". Основные мероприятия этой программы положены в основу проектных решений Схемы на первый этап ее реализации.

Также мероприятием предусматривается расчистка и обустройство 1 родника, в Эртильском районе.

Мероприятием предусматривается до 2010 г. разработка схемы охраны водных объектов и создание водоохранных зон: р. Битюг (150 км) в Эртильском районе.

Земли запаса. Согласно Схеме, будут уменьшаться в первую очередь за счет перераспределения этих земель землепользователям с сельхозпроизводством и на другие цели.

Предложения по административно-территориальному устройству Воронежской области в Схеме территориального планирования Воронежской области.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится определение границ муниципальных образований в установленном порядке, наделения городских поселений статусом городского округа.

Около 50% поселений Эртильского муниципального района не соответствуют требованиям действующего законодательства и до 01.01.2010 г. требуют приведения в соответствие с ФЗ-131, Градостроительным и Земельным кодексами.

Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципальных районов должны выполняться в составе подготовки схем территориального планирования муниципальных районов с учетом предложений настоящей Схемы территориального планирования Воронежской области.

В Схеме внесены предложения по присоединению Битюг-Матрёновского и Щучинского поселений к Самовецкому.

Реализация данных мероприятий может осуществляться лишь после согласия населения названных поселений, выраженного в соответствии с действующим законодательством.

Анализ основных проектных положений Схемы территориального планирования Воронежской области, разработанной авторским коллективом Комплексной архитектурно-планировочной мастерской №4 (КАПМ-4) института РосНИИПИУрбанистики показывает, что в силу ряда причин предлагаемые планировочные и инженерные решения останутся до конца не реализованными.

Совершенно очевидно, что разразившийся в настоящее время кризис мировой экономики (не нашедший отражение в проектных положениях Схемы) свел до минимума возможности государственной поддержки территорий, без которой реализация многих проектных положений ставится под вопрос. Кроме этого, сам принцип «внедрения» новых моделей и инновационных изменений предполагает возможное отторжение со стороны местного самоуправления, что исключает возможность использовать Схему территориального планирования Воронежской области в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

В настоящее время в стадии разработки находится Схема территориального планирования Эртильского муниципального района, разрабатываемая авторским коллективом ООО «Архитектура» г. Эртиль.

В основе Схемы лежит эволюционное изменение сложившегося планировочного каркаса, традиционная технология, совершенствование социальной и транспортной инфраструктур Эртильского района. Административно-территориальное устройство района в Схеме не предполагается совершенствовать.

В связи с незаконченностью работ по выполнению Схемы исключается возможность использовать Схему территориального планирования Эртильского муниципального района в качестве основания для разработки генерального плана сельского поселения.

- 1.1.5. Природные условия и ресурсы развития территории

- 1.1.5.1. Климат

Климат хозяйства среднеконтинентальный. По данным Жердевской метеостанции среднегодовая температура воздуха 5,2º С, минимальная (февраль) – 14,4º С, максимальная (июль) + 35º С.

Продолжительность безморозного периода 151 день. Общий вегетационный период – 186 дней, из них период активной вегетации составляет 150 дней. Господствуют юго-восточные метелевые и суховейные ветры.

Количество годовых осадков (Р) составляет 485 мм, в том числе за период с температурой 10º С и выше 256 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) равен 0,99. Сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха (∑d) равна 1643 миллибар.

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от влаго- и теплообеспеченности растений. Коэффициент увлажнения определяется по формуле Ку=Р/∑d.

Относительным показателем снижения урожайности в условиях дефицита влаги является коэффициент биологической продуктивности (Кр), показывающий во сколько раз в данных условиях влагообеспеченности снижается урожай относительно его максимума в условиях оптимального увлажнения.

Для условий хозяйства Ку=0,30, Кр=0,80.

Теплообеспеченность растений характеризуется суммой температур за период с t≥10º С, которая для сельского поселения составляет 2580.

Комплексным показателем влияния тепла и влаги на урожайность сельскохозяйственных культур является биоклиматический потенциал (БКП), определяемый по формуле: БКП=Кр*(∑t≥10º)/1000º. В знаменателе сумма температур за период с t≥10º С вблизи северной границы полевого земледелия.

Для условий хозяйства БКП=0,80*2580/1000=2,06, или 113 баллов. При этом за 100 баллов принято значение БКП=1,8, соответствующее средней продуктивности зерновых культур по стране.

- 1.1.5.2. Рельеф

Землепользование хозяйства в значительной степени расчленено долинами, балками и оврагами. Степень расчлененности составляет 0,4 км/км².

Около 5 % территории пашни расположено на склонах с уклоном выше 3º. Это позволяет возделывать пропашные культуры практически на всех землях. Более половины площадей пастбищ расположено на склонах свыше 5º. Основная площадь сенокосов размещена в пойме реки Битюг.

На землях хозяйства слабо развиты эрозионные процессы. Участки смытой пашни преимущественно являются слабосмытыми, но есть и среднесмытые.

- 1.1.5.3. Гидрография и гидрология

Водный фонд Самовецкого поселения, прежде всего, представлен рекой Битюг, которая является его естественной восточной границей с Битюг-Матрёновским сельским поселением, другими реками и ручьями меньшей протяженности, в том числе и пересыхающими, а также прудами.

Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

- 1.1.5.4. Растительность

Хозяйственно-ботанический состав кормовых угодий состоит из злаков, разнотравья.

Разнотравье представлено наиболее типичными, малоценными по кормовому достоинству тысячелистником обыкновенным, полынью австрийской, подорожником ланцетовидным, икотником сине-зелёным. Из злаков доминирует типчак, мятлик узколистный.

По данным филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в Самовецком сельском поселении участки лесного фонда отсутствуют.

- 1.1.5.5. Почвообразующие и подстилающие породы

Почвообразующие породы играют важную роль в почвообразовании и географическом распространении почв. Существует тесная генетическая связь между почвообразующими породами и почвами, которые на них сформировались. Эта связь проявляется в однородности отдельных признаков и свойств пород и почв по механическому, минералогическому, химическому составу, а также в физических свойствах.

Основными почвообразующими породами на территории хозяйства являются покровные глины и суглинки. Покровные суглинки имеют в верхней части желто-бурую или буро-палевую окраску, лессовидную структуру, пылеватость в сухом состоянии, иногда лессовидный характер. Встречаются включения углекислой извести в виде конкреций, плесени и примазок. Породы, на которых сформировались черноземы выщелоченные, в верхней части не имеют включений извести (карбонатов кальция).

Там, где покровные отложения подстилаются третичными засоленными породами, сформировались засоленные и солонцеватые почвы. Эти породы залегают под небольшой мощностью покровных отложений. Третичные породы характеризуются пестроцветностью, плотным сложением в сухом состоянии и вязкостью – во влажном. Они насыщены воднорастворимыми солями (NaCl, KCl, Na2CO3, Na2SO4 и др.). Иногда эти породы оглеены. Механический состав, как правило, глинистый.

На надпойменной террасе под лугово-черноземными почвами залегают древнеаллювиальные отложения. В отличие от покровных отложений, как правило, глинистого механического состава, древнеаллювиальные отложения могут иметь разнообразный механический состав, иногда характеризуются слоистостью, часто переувлажнены.

Пойма реки Битюг сложена современными аллювиальными отложениями. Образовались они от размыва коренных пород и переотложения осадочного материала паводковыми водами. Часто эти отложения засолены легкорастворимыми солями и содержат обменный натрий и магний. На последних сформировались луговые солонцы и засоленные (и солонцеватые) пойменные почвы.

Материнскими породами для почв балочных склонов служат делювиальные отложения. Они плохо отсортированы, легко подвергаются линейной эрозии, что приводит к образованию промоин, боковых и донных оврагов.

Аллювиально-делювиальные отложения являются почвообразующей породой по днищам балок, где формируются аллювиально-делювиальные почвы днищ балок. Эти породы характеризуются слоистостью. Механический состав и качественная характеристика их зависит от пород, слагающих берега балок и береговых оврагов.

Таким образом, разнообразие материнских пород оказало большое влияние на почвообразование и способствовало формированию определенных почвенных разновидностей.

- 1.1.5.6. Почвы

Согласно почвенному районированию сельское поселение входит в Воронежско-Эртильский агропочвенный район типичных мощных и среднемощных черноземов Средне-Русской провинции черноземов умеренной Восточно-Европейской Фации. Для этой провинции характерны умеренно-континентальные климатические условия, способствующие значительному гумусонакоплению.

Формирование почв на большей части землепользования шло по непромывному типу водного режима. Наличие различных форм рельефа, разнообразие почвообразующих пород, различные условия дренированности, влагообеспеченности и другие факторы почвообразования - все это привело к формированию неоднородного почвенного покрова.

Почвенный покров земель хозяйства представлен в основном черноземами типичными среднегумусными мощными преимущественно глинистого мехсостава.

В поймах рек Битюг и Матрёночка сформировались пойменные зернистые почвы, по берегам балок – почвы балочных склонов различной степени смытости, а по днищам балок распространены дерново-намытые почвы.

- 1.1.5.7. Инженерно-геологическая характеристика

В последнее время инженерно-геологических изысканий на территории хозяйства не проводилось.

В населенных пунктах Самовецкого сельского поселения в геологических строениях площадок принимают участие перекрытые продуктивным горизонтом почв покровные отложения: суглинки и глины на морене Днепровского оледенения, древнеаллювиальные, аллювиально-делювиальные и делювиальные отложения. Покровные глины и суглинки имеют небольшую мощность (2-3 м).

Вскрытие грунтовых вод предположительно находится на глубине 3-5 м. В весенний период возможен подъём уровня грунтовых вод до 1,0 м. Большинство участков будут благоприятны для строительства. Преимущественно естественными основаниями фундаментов проектируемых зданий, при глубине их заложения до 2,5 м, будут служить суглинки.

При проектировании новых строений на территории сельского поселения рекомендуется проведение инженерно-геологических изысканий.

- 1.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе представлены сведения о современном социально-экономическом положении сельского поселения, приведено описание границ со смежными муниципальными образованиями, а также дана характеристика земельного фонда.

- 1.2.1. Границы

Границы и статус сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Описание границ сельского поселения приводится в соответствии с Приложением 1.3 указанного Закона и показаны на карте с точностью положения контуров, соответствующих масштабу 1:25000.

I. Линия прохождения границы Самовецкого сельского поселения по смежеству с Липецкой областью

От точки стыка 09000 границ Эртильского муниципального района, Верхнехавского муниципального района и Липецкой области линия границы идет в юго-восточном направлении по пастбищу, пашне до точки 09004.

От точки 09004 линия границы проходит в восточном направлении по ручью до точки 09016.

От точки 09016 линия границы идет в восточном направлении по пашне до точки 09017.

От точки 09017 линия границы идет в южном направлении по пашне, затем вдоль восточной стороны лесной полосы до точки 09018.

От точки 09018 линия границы идет в юго-восточном направлении по пашне, пересекает ручей, по пашне до пересечения с рекой Битюг и точки стыка границ Липецкой области, Самовецкого сельского поселения, Битюг-Матреновского сельского поселения 3200092.

Протяженность границы - 13196 м.

II. Линия прохождения границы Самовецкого сельского поселения по смежеству с Битюг-Матреновским сельским поселением

(в ред. закона Воронежской области от 30.11.2005 N 77-ОЗ)

От точки стыка границ 3200092 линия границы идет в общем южном направлении по середине реки Битюг до точки 3201697.

От точки 3201697 линия границы идет в общем южном направлении по пастбищу до точки 32002171 пересечения с рекой Битюг.

От точки 32002171 линия границы идет в общем южном направлении по середине реки Битюг до точки 32000152 стыка границ Самовецкого сельского поселения, Битюг-Матреновского сельского поселения и Щучинского сельского поселения.

Протяженность границы - 21132 м.

III. Линия прохождения границы Самовецкого сельского поселения по смежеству со Щучинским сельским поселением

От точки стыка границ 32000152 линия границы идет в северо-западном направлении по пастбищу до пересечения с рекой Матреночка, точки 32000155.

От точки 32000155 линия границы идет в общем северо-западном направлении по середине реки Матреночка до точки 09037084 стыка границ Самовецкого сельского поселения, Щучинского сельского поселения, Верхнехавского муниципального района.

Протяженность границы - 10768 м.

IV. Линия прохождения границы Самовецкого сельского поселения по смежеству с Верхнехавским муниципальным районом

От точки стыка границ 09037084 линия границы идет в общем западном направлении по середине реки Матреночка, затем по ручью до точки 09037002.

От точки 09037002 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении по пастбищу, пашне до точки 09625.

От точки 09625 линия границы идет в северо-западном направлении по пашне, вдоль северо-восточной стороны лесной полосы до точки 09623.

От точки 09623 линия границы идет по прямой линии в северо-восточном направлении по пашне, пастбищу, вдоль юго-восточной стороны лесной полосы до точки 09616.

От точки 09616 линия границы идет в юго-восточном направлении вдоль юго-западной стороны лесной полосы до точки 09014.

От точки 09014 линия границы идет по прямой линии в северо-западном направлении вдоль восточной стороны лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу, по пастбищу до точки 09000 стыка границ Самовецкого сельского поселения, Верхнехавского муниципального района, Липецкой области.

Протяженность границы - 16517 м.

Общая протяженность границы Самовецкого сельского поселения - 61613 м.

При сопоставлении описания границы Самовецкого сельского поселения с соседними поселениями и территориями существенных различий не обнаружено, они соответствуют Закону Воронежской области № 63-ОЗ от 15 октября 2004 года. Необходимо отметить, что установленные Законом границы имеют расхождения с решением комиссии под председательством руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству Эртильского района Воронежской области И.Т. Наумова от 15.06.2003 года, отображенным на исходной схематической карте (восточная часть поселения на границе с Битюг-Матрёновским сельским поселением). В связи с чем, на опорном плане границы сельского поселения отображены в 2-х положениях, а на проектном чертеже они представлены в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Эртильского района.

- 1.2.2. Социально-экономическая ситуация

Анализ современной социально-экономической ситуации основывается на статистических данных Паспорта Самовецкого сельского поселения за 2005-2008 гг. Данный анализ состоит из двух крупных блоков: а) «население», в котором рассматривается динамика численности, возрастной и национальный состав, движение населения, а также трудовые ресурсы; б) «хозяйство», где основное внимание уделено сельскому хозяйству, как ключевой отрасли экономики сельского поселения.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Население Самовецкого сельского поселения по данным на начало 2009 г. составляло 1051 человек, проживающих в селе Большой Самовец (839 чел.) и деревнях Колодеевка (112 чел.) и Грязцы (69 чел.), а также в поселке Средний Самовец (31 чел.).

Национальный состав жителей сельского поселения моноэтничен – в абсолютном большинстве здесь проживают русские, а так же незначительное количество украинцев, белорусов, эстонцев, езид, армян, осетин.

Динамика численности населения в последние годы обнаруживает общие для района и области тенденции: сокращение численности населения, обусловленное уменьшением рождаемости на фоне высокой естественной смертности, а также отрицательного сальдо миграции.

В нижеследующих таблицах (№№ 3-6), с помощью различных показателей последовательно детализируются отмеченные выше тенденции.

- Таблица 3.

Динамика численности населения и ее основные показатели за 2005-2008 гг.

| Динамика численности населения: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения СП, чел. | 1193 | 1168 | 1072 | 1051 |
| Доля в структуре численности населения района, % | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
| Основные показатели динамики численности населения: | Самовецкое СП |  | Эртильский район* |  |
| Коэффициент депопуляции, чел. на 100 жителей в среднем за год | 3 |  | 2 |  |
| Сокращение численности населения, % | 12 |  | 8 |  |
| Среднегодовой темп сокращения населения, % в год | 3,0 |  | 1,9 |  |
| Примечание: (*) среднее по СП района |  |  |  |  |

Как видно из таблицы 3, основные демографические характеристики Самовецкого сельского поселения по своим значениям существенно превосходят усредненные данные по району. Сравнение Самовецкого, с другими сельскими поселениями Эртильского района, по трем указанным выше показателям динамики, позволяет сделать вывод о весьма неблагополучной динамике численности населения за отчетный период.

Данные таблицы 4, в части демонстрирующей структуру изменения численности населения, показывают, что убыль населения произошла главным образом среди лиц в возрасте старше трудоспособного.

- Таблица 4.

Распределение численности населения по основным возрастным группам (2008 г.)

|  | Самовецкое СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Численность населения по возрастным группам в 2008 г., чел.: | 1051 | 28650 |
| младше трудоспособного возраста | 162 | 4239 |
| в трудоспособном возрасте | 565 | 16280 |
| старше трудоспособного возраста | 324 | 8131 |
| Структура численности населения по возрастным группам в 2008 г., %: | 100 | 100 |
| младше трудоспособного возраста | 15 | 15 |
| в трудоспособном возрасте | 54 | 54 |
| старше трудоспособного возраста | 31 | 31 |
| Изменение численности (убыль) населения в 2005-2008 гг., чел. | 142 | 1631 |
| Структура изменения численности (убыли) населения по возрастным группам за 2005-2008 гг., %: | 100 | 100 |
| младше трудоспособного возраста | 27 | 38 |
| в трудоспособном возрасте | 32 | 27 |
| старше трудоспособного возраста | 41 | 34 |
| Примечание: трудоспособный возраст для мужчин 16-59 лет, для женщин 16-54. |  |  |

Представленные в таблице 4, данные по возрастной структуре населения характеризуют Самовецкое сельское поселение в целом, как типичное для Эртильского района. Так, наблюдается двукратное превышение доли лиц пожилого возраста над лицами, не достигшими трудоспособного, а суммарная доля этих двух групп уступает доле лиц в трудоспособном возрасте.

В тоже время, при анализе структуры изменения численности населения, обнаруживаются существенные различия со среднерайонными значениями. Так, доля убыли лиц в трудоспособном возрасте, а так же в возрасте старше трудоспособного значительно выше среднерайонной.

Анализ динамики численности населения Самовецкого сельского поселения можно продолжить с помощью показателей его естественного и механического движения, представленных в таблице 5.

- Таблица 5.

Естественное и механическое движение населения за 2005-2008 гг.

|  | Самовецкое СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Естественное движение населения: |  |  |
| Родилось | 19 | 1020 |
| Умерло | 135 | 2482 |
| Естественный прирост (убыль) | -116 | - 1462 |
| Число умерших на одного родившегося | 7 | 3* |
| Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), чел. | -29 | - 26* |
| Механическое движение населения: |  |  |
| Прибыло | 21 | 1069 |
| Выбыло | 24 | 1746 |
| Механический прирост (убыль) | -3 | - 677 |
| Число выбывших на одного прибывшего | 1 | 3* |
| Среднегодовой темп механического прироста (убыли), чел. | -1 | - 12* |
| Примечание: (*) среднее по СП района |  |  |

Как видно из таблицы 5, естественный прирост в сельском поселении имеет отрицательное значение, причем его доля в структуре района (7,9 %) вдвое выше доли численности населения (3,7 %). В тоже время механический прирост в указанный период так же отрицательный, причем его доля (0,4 %) в числе самых низких в районе.

Сопоставление величин обоих видов прироста позволяет сделать вывод о том, что неблагополучная ситуация с динамикой численности в сельском поселении обусловлена главным образом естественной убылью населения.

Следующим важным аспектом при изучении населения сельского поселения, является анализ численности и структуры занятых в экономике.

- Таблица 6.

Распределение численности занятых в экономике по видам деятельности

и формам собственности в 2008 г.

|  | Самовецкое СП | Эртильский район |
| --- | --- | --- |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 563 | 604 |
| Трудовые ресурсы | 454 | 525 |
| Занято в экономике | 402 | 439 |
| Численность учтенных безработных | 29 | 40 |
| Распределение занятых в экономике по видам деятельности, %: | 100 | 100 |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 80 | 79 |
| - оптовая и розничная торговля | 0 | 3 |
| - образование | 7 | 8 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8 | 4 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 | 2 |
| - прочие виды экономической деятельности | 4 | 3 |
| Распределение занятых в экономике по формам собственности, %: | 100 | 100 |
| - в государственном секторе | 0 | 1 |
| - в муниципальном секторе | 12 | 14 |
| - в частном секторе | 88 | 85 |
| Распределение занятых в частном секторе экономики по видам организационных форм хозяйствования, %: | 100 | 100 |
| - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 18 | 9 |
| - на предприятиях других видов организационных форм хозяйствования | 28 | 46 |
| - в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации | 53 | 45 |

Данные таблицы 6 наглядно отображают аграрную специализацию сельского поселения в условиях переходной экономики. Отмечаются высокие значения доли занятых в сельском хозяйстве (80 %), равно как и доли занятых в частном секторе экономики (88 %). Более половины занятых (53 %) отдают предпочтение индивидуальной форме хозяйствования перед коллективной.

Отличительной особенностью сельского поселения являются вторая по величине доля занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, большее значение которой наблюдается ещё только в Ячейском сельском поселении.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики сельского поселения. Ввиду отсутствия промышленного производства и перерабатывающих предприятий, сельское хозяйство является, по сути, единственным способом производства материальных благ.

Самовецкое сельское поселение относится к числу сельских поселений Эртильского района с уровнем развития аграрного сектора выше среднего.

Далее, в таблице 7 приведены основные показатели сельскохозяйственного производства Самовецкое сельского поселения.

- Таблица 7.

Основные показатели сельскохозяйственного производства

|  | Данные за 2008 г. | Среднегодовое значение за 2005-2008 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее за период | Среднее по СП района | Доля в структуре района, % |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (тыс. руб.) в т.ч.: | 105420 | 69118 | 81440 | 6 |
| - сельскохозяйственные предприятия | 41010 | 23403 | 44918 | 4 |
| - фермерские (крестьянские) хозяйства | 15079 | 9767 | 6515 | 11 |
| - хозяйства населения | 49331 | 35948 | 29801 | 9 |
| Производство основных сельхозпродуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: |  |  |  |  |
| - зерно (в весе после доработки) | 8319 | 4968 | 7010 | 5 |
| - сахарная свекла | 14227 | 13199 | 10476 | 9 |
| - подсолнечник | 1310 | 833 | 1092 | 5 |
| - картофель | 2903 | 2534 | 1704 | 11 |
| - овощи | 807 | 626 | 380 | 12 |
| - скот и птица (на убой в живом весе) | 315 | 205 | 366 | 4 |
| - молоко | 1386 | 1100 | 1381 | 6 |
| - яйца, тыс. штук | 243 | 377 | 407 | 7 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) в т.ч.: |  |  |  |  |
| - крупный рогатый скот | 0,621 | 0,406 | 0,849 | 3 |
| - свиньи | 0,348 | 0,239 | 0,387 | 4 |
| - овцы и козы | 0,09 | 0,062 | 0,331 | 1 |
| - птица | 4,54 | 4,261 | 5,422 | 6 |
| Основные средства сельхозпредприятий на конец года, тыс. руб. | 15100 | 4985 | 39332 | 1 |
| Прибыль прибыльных сельхозпредприятий, тыс. руб. | 5716 | 3144 | 3445 | 7 |

По данным таблицы 7 в структуре сельскохозяйственного производства за период 2005-2008 гг. произошли следующие изменения:

- объем сельскохозяйственной продукции значительно увеличился, причем основной прирост дали предприятия;

- в структуре производства основных сельхозпродуктов, на фоне значительного роста объемов продукции растениеводства, в особенности зерна и подсолнечника, объемы продукции животноводства в целом так же увеличились, за исключением производства яиц;

- увеличение объемов производства животноводства обусловлено ростом поголовья всех видов;

- наблюдается рост основных средств предприятий, и наличие рентабельных предприятий.

Положение Самовецкого, среди других сельских поселений района, можно определить с помощью ранжирования по всем указанным в таблице 6, показателям сельскохозяйственного производства. Таким образом, среди всех 14 сельских поселений Самовецкое занимает:

- третье место – по объемам производства сельхозпродукции в хозяйствах населения, а также по производству овощей и картофеля;

- четвертое место – по объемам производства картофеля;

- пятое место – по объемам производства сельскохозяйственной продукции в целом и фермерскими хозяйствами в частности.

Экономические проблемы 90-х в годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда. Как видно из данных таблицы 6, указанная тенденция имеет место и сегодня. Так в структуре объемов продукции сельскохозяйственного производства доля хозяйств населения значительно превышает доли предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

- 1.2.2.1. Население и демография

При крайней неопределенности социально-экономической ситуации в стране и области, при отсутствии стабильных дифференцированных по регионам страны демографических прогнозов представляется уместным проведение не расчетов на проектный срок, а лишь сугубо ориентировочной оценки численности населения.

Для современной демографической ситуации Самовецкого поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными тенденциями развитых стран.

Во-вторых, существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения, при котором смертность существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Расчет перспективной численности населения Самовецкого поселения основывался на данных, приведенных в Схеме территориального планирования Воронежской области, разработанной институтом РосНИПИУрбанистики:

- рождаемость должна, при некотором росте в середине прогнозируемого периода (2015 год), приблизиться к современному уровню, а смертность несколько вырасти. В результате намечается небольшой рост естественной убыли. Наряду с этим намечается увеличение в несколько раз механического прироста;

- повышение смертности должно определять постарение населения, что приведет к сокращению женщин в репродуктивном возрасте и увеличению старших возрастов. Доля лиц младше трудоспособного возраста должна составить до 16,7 %, лиц в трудоспособном возрасте - до 53,5 %, а лиц старше трудоспособного возраста - до 29,9 %;

- в связи ухудшением возрастной структуры должен увеличиться на 34 % коэффициент демографической нагрузки, что может отрицательно сказаться на формировании общественных фондов, и особенно, пенсионного.

- Таблица 8.

Перспективная численность населения Самовецкого сельского поселения

| Показатели | Численность населения на начало года, чел. |  |  | Прогнозные темпы роста (снижения) численности населения, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2016 г. | 2026 г. | 2006-2010 гг. | 2006-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Самовецкое СП | 1168 | 911 | 816 | 83,2 | 69,8 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области, численность населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2016 г. со среднегодовым темпом 4,2 %. Затем темпы снижения сократятся, и к 2026 г. численность населения Самовецкого сельского поселения составит 816 чел. против 1168 чел. в 2006 г.

За счет положительного сальдо миграции численность достигнет 922 человек. Иными словами, за семнадцать прогнозных лет население Самовецкого сельского поселения уменьшится на 246 чел.

Численность населения на расчетный срок по населенным пунктам соответственно составит: 695 человек для села Большой Самовец, 70 для деревни Грязцы, 117 для деревни Колодеевка, 40 для поселка Средний Самовец.

За расчетный период численность населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 121 чел. и составит к 2026 г. 436 чел. С 39,5 % в 2006 г. до 29,9 % к 2026 г. снизится доля пенсионных возрастов в структуре населения. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 12,8 % в 2006 г. до 16,7 % к 2026 г.

- Таблица 9.

Показатели численности населения на перспективу

| Показатели | на 2006 г. | на 2016 г. | на 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, всего, чел. | 1168 | 911 | 816 |
| -моложе трудоспособного | 149/ 12,8 % | 142/ 15,6 % | 136/ 16,7 % |
| -в трудоспособном | 557/ 47,7 % | 521/ 57,2 % | 436/ 53,5 % |
| -старше трудоспособного | 461/ 39,5 % | 248/ 27,3 % | 244/ 29,9 % |

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции. За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем общую численность населения к 2026 г. - 922 человека.

- 1.2.2.2. Развитие экономической базы и сферы занятости

ЗАО «Виктория» является основным налогоплательщиком на территории поселения.

Доля фермерских хозяйств в территории поселения составляет 1850 га. Крестьянские (фермерские) хозяйства достаточно крупные, средний размер хозяйства в 2006 г. -600 га. Наиболее крупные крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения – «ИП Ярославцев», «ИП Кондауров» и «ИП Меркулова».

Снижение производства продукции в сельхозпредприятиях в 90-х годах привело к наращиванию производства в личных хозяйствах населения (ЛПХ). В ЛПХ идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким. Натурализация хозяйств населения – следствие снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

На территории Самовецкого сельского поселения расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса, в настоящее время не использующиеся территории которых составляют 18,2 га.

Необходимо возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования.

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 8071 га или 93,0 % территории поселения (по РФ – 13 %). Сельскохозяйственные угодья используются интенсивно: распаханность – 87,7 %.

Земельные ресурсы обеспечивают население продовольствием, а агропромышленное производство сырьем. В ходе земельной реформы существенно изменилась структура собственности, однако эти изменения не привели ни к сохранению почвенного плодородия, ни к росту урожайности, уменьшилось содержание гумуса в почве. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется вносимым количеством удобрений. 50 % продукции получается за счёт потенциального плодородия почв, а потери не восполняются. В хозяйствах происходит снижение гумуса: с 1980 г. содержание гумуса в почвах сократилось с 9 до 5,7 %, а вносится минеральных и органических удобрений в 3 раза меньше.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. В областной программе повышения плодородия почвы предусмотрено восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Органические удобрения могут включать: навоз, сапропель, солому. В настоящее время выход навоза с существующего поголовья сельхозорганизаций позволяет вносить 1,1 т на 1 га пашни. К расчетному сроку, с увеличением поголовья скота – 2-3 т на 1 га пашни. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

Недействующий склад минеральных удобрений находится около автодороги «Воронеж – Тамбов» - пос. Средний Самовец. Склады органических удобрений расположены на территориях действующих животноводческих ферм. Генеральным планом предусматривается восстановление и благоустройство территории склада: ограждение территории, устройство водоприемников ливневых стоков, строительство навесов.

Территория Самовецкого поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия. Сумма осадков, выпадающих за период с температурой выше 10º, равна 275 мм. Сумма испаряемости за период с той же температурой равна 530 мм. Поэтому одним из важных элементов интенсификации сельхозпроизводства является орошение сельскохозяйственных культур в сочетании с внесением полного комплекса удобрений, что позволяет в любых погодных условиях получать на орошаемых землях урожай в 2-3 раза больше, чем на богарных.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению недействующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

В 1980-90-е годы на территории поселения на север от балки Матрёновский Лог имелась оросительная система на площади более 150 га. В настоящее время оросительные сети не действуют, их техническое состояние неудовлетворительное. Сети принадлежат району, необходимо восстановление, насосных станций, дождевальной техники, систем электроснабжения.

На расчетный срок проектом предусматривается восстановление оросительных систем с привлечением средств крупных арендаторов сельхозугодий.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 0,9 %, а пашни – 1,1 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Дополнительно предусматривается создать 757,7 га насаждений:

- 190 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос;

- 380 га приовражных и прибалочных насаждений;

- 95 га насаждений по оврагам и на эродированных землях;

- 92,7 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

При увеличении посевных площадей необходимо учитывать качество и возможности улучшения этих участков пашни, исключая участки малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных от населенных пунктов и требующих повышенных затрат (вывод из оборота таких участков и залужение – консервация).

В настоящее время ремонтом сельхозтехники Самовецкого поселения занимается ремонтно-технических предприятий (РТП) в г. Эртиль, специализирующееся на ремонте техники определенного вида, узлов и агрегатов.

Однако сельхозпредприятия поселения, находящиеся в тяжелых финансовых условиях, вынуждены выполнять часть ремонта и обслуживания технических средств собственными силами.

На территории действующего мехдвора ЗАО «Виктория» расположены ремонтные мастерские. Склады ГСМ располагаются у северо-западной границы села Большой Самовец около автодороги "Воронеж - Тамбов". Генеральным планом предусматривается благоустройство территорий складов ГСМ: ограждение территории, устройство твердого покрытия (0,7 га) и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов.

В поселении имеются зарыбляемые пруды: Васильевский, орошаемого участка и Матреновский Лог, принадлежащие Эртильскому лесхозу и арендуемые частными рыбными хозяйствами. Проектом предусматривается расширение объемов рыборазведения.

На западной окраине поселка Средний Самовец, на северо-восточной окраине деревни Грязцы и южной окраине села Большой Самовец расположены недействующие предприятия бывшего животноводческого комплекса. В настоящее время эти территории не используются, но их использование в другом качестве нецелесообразно.

В последние годы на возрождение сельского хозяйства направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области по возрождению животноводческого комплекса, работает областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области...». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье для своих ферм. Областной программой осуществляется поддержка роста производства продукции животноводства. Для обеспечения увеличения объемов животноводческой продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

Представляется целесообразным возрождение животноводческих хозяйств на территориях бывших ферм, но на новом уровне, с использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих комплексов. Проектом предусматривается размещение ОТФ в поселке Средний Самовец, СТФ в селе Большой Самовец и МТФ в деревне Грязцы на территории недействующих предприятий.

С увеличением производства высокорентабельных культур необходимо расширение рынков сбыта продукции, а также организовать переработку расширенного ассортимента продукции.

Стратегическое направление развития растениеводства – производство продовольственного (ценных сортов) и фуражного зерна. Переработка его может происходить, как на крупных предприятиях, так и в населенных пунктах на самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Генеральным планом предполагается техническое перевооружение и модернизация оборудования действующих в поселении производств без предоставления дополнительных территорий под расширение, а также строительство комбикормового завода в селе Большой Самовец.

Необходимо искать пути концентрации земельных участков у людей и коллективов, эффективно использующих землю. Необходим механизм материальной компенсации стоимости доли при обороте земельных долей (продажа, передача в аренду с последующим выкупом). Оборот земельных долей – постоянный процесс, осуществляется по мере необходимости, однако должен создаваться приоритет работникам, работающим в сельхозпроизводстве на конкретной земельной территории.

- 1.2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

На территории сельского поселения к муниципальному имуществу относятся:

- здание сельского дома культуры в селе Большой Самовец, площадь участка 0,2 га;

- здание клуба (недейств.) в д. Грязцы, площадь участка 1,2 га;

- здание администрации в селе Большой Самовец, пл. участка 0,20 га;

- жилые дома по ул. Школьная в селе Большой Самовец, пл. уч. 1,9 га;

- спортивные сооружения;

- сооружения водоснабжения;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов;

- межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов;

- один мост;

- одна остановка общественного транспорта;

- одно кладбище, пл. участка 1,67 га;

- шесть плотин.

- 1.2.3.1. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства районного значения на территории поселения

На территории поселения находятся следующие объекты капитального строительства с земельными участками:

- здание школы в селе Большой Самовец, площадь участка 2,01 га;

- здание ФАП в селе Большой Самовец, площадь участка 0,20 га;

- здание ФАП в д. Грязцы, площадь участка 1,3 га;

- трубопроводы газоснабжения на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов: высокого давления;

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи;

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов;

- межпоселковый газопровод.

- 1.2.3.2. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения

На территории поселения находится следующий объект капитального строительства с земельным участком:

- автодорога общего пользования регионального значения 1-32 "Воронеж - Тамбов" - д. Грязцы;

- автодорога общего пользования регионального значения 19-32 "Эртиль – Шукавка – Большой Самовец";

-автодорога общего пользования регионального значения 26-32 "Щучье - Большой Самовец ";

- автодорога общего пользования регионального значения 3-32 "Воронеж - Тамбов" - пос. Средний Самовец.

- 1.2.3.3. Земельные участки, на которых размещены или которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального значения на территории поселения

На территории сельского поселения расположены объекты недвижимости в собственности Российской Федерации:

- участок автодороги общего пользования федерального значения 1Р 193 "Воронеж - Тамбов".

- 1.2.4. Земельный фонд и категории земель

Территория Самовецкого поселения пересекается в юго-восточной части участком автодороги "Воронеж - Тамбов", от которой в радиальных направлениях отходят автодороги к деревне Грязцы и поселку Средний Самовец. Административный центр поселения – село Большой Самовец примыкает с востока к дороге "Воронеж - Тамбов", проходящей с юго-запада на северо-восток и разделяющей территорию поселения на две неравные части. В южной части поселения располагаются деревня Грязцы и деревня Колодеевка, в северной части – поселок Средний Самовец.

Западная часть поселения занята сельхозугодиями. Пойма реки Самовочка проходит в центральной части поселения и пересекает территорию села Большой Самовец. Вдоль восточной границы поселения проходит пойма притока реки Битюг, вдоль южной границы – река Матреночка.

Наличие дороги регионального значения делает территорию поселения весьма благоприятной для развития производственных зон, придорожного сервиса и жилищного строительства. Населенные пункты поселения газифицируются, благоустраиваются, но увеличения численности населения не планируется.

По данным паспорта сельского поселения 2009 года были составлены таблицы, отражающие распределение земель по формам собственности, категориям и распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям. Данные Росстата по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в сельском поселении. Для большей наглядности табличные показатели представлены в сравнении с аналогичными Эртильского района (в процентном отношении), а также со средними значениями по сельским поселениям.

- Таблица 10.

Распределение земель сельского поселения по формам собственности

| №№ п/п | Наименование показателя | Самовецкое СП, тыс. га | В процентах от площади района, % | Среднее значение по СП района, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 8,682 | 5,95 | 10,41 |
| 2 | в т.ч.: в федеральной собственности | - | - | 0,26 |
| 3 | в областной собственности | 0,093 | 0,39 | 0,92 |
| 4 | в муниципальной собственности | 0,7 | 2,47 | 1,07 |
| 5 | в собственности юридических лиц | - | - | 0,25 |
| 6 | в собственности физических лиц | 5,597 | 5,79 | 6,93 |

Как видно из таблицы 10, на территории сельского поселения до конца не решен вопрос о суммарной площади земель в федеральной собственности и собственности юридических лиц. Возможно, этих земель нет на территории сельского поселения, что означает необходимость корректировки других значений форм собственности.

- Таблица 11.

Распределение земель сельского поселения по категориям

| №№ п/п | Наименование показателя | Самовецкое СП, тыс. га | В процентах от площади района, % | Среднее значение по СП района, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | 0,608 | 5,67 | 0,78 |
| 2 | в т.ч.: площадь приусадебных участков | 0,419 | 11,5 | 0,26 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 8,071 | 6,14 | 9,39 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего | 0,00018 | 0,03 | 0,05 |
| 5 | Земли лесного фонда, всего | - | - | 0,29 |
| 6 | Земли водного фонда, всего | - | - | 0,06 |
| 7 | Земли запаса, всего | 0,073 | 8,21 | 0,09 |
| 8 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 8,682 | 5,95 | 10,41 |

По данным таблицы 11, земли ООПТ, земли лесного и водного фондов на территории сельского поселения отсутствуют. Нуждается в незначительной корректировке общая площадь земель в границах муниципального образования или показатели по категориям земель, которые в сумме немного больше общей площади сельского поселения.

- Таблица 12.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения по угодьям

| №№ п/п | Наименование показателя | Самовецкое СП, тыс. га | В процентах от площади района, % | Среднее значение по СП района, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 8,071 | 6,14 | 9,39 |
| 2 | в т.ч.: - пашня | 7,041 | 6,89 | 7,84 |
| 3 | - сенокосы | 0,217 | 11,38 | 0,15 |
| 4 | - пастбища | 0,637 | 3,59 | 1,30 |
| 5 | - многолетние насаждения | 0,022 | 5,28 | 0,13 |
| 6 | - залежь | 0,154 | 32,15 | 0,08 |

Как видно из таблицы 12, на территории сельского поселения среди земель сельскохозяйственного назначения залежь и сенокосы занимают заметное место в сравнении с другими сельскими поселениями Эртильского района.

- 1.2.4.1. Земли населенных пунктов

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 83) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов».

На территории Самовецкого сельского поселения кроме села Большой Самовец (площадь – 530,8 и 512,06* га) находится три населенных пункта: деревня Грязцы (137,0 и 137,51* га), деревня Колодеевка (93,9 и 92,61* га.) и поселок Средний Самовец (60,1 и 59,52* га). Всего территория населенных пунктов составляет по данным Росстата 608,0 га.

* - данные указанные в законе Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года, в скобках также указаны значения площадей населенных пунктов, полученные по результатам зонирования территории, если имеется разница.

Площади земель населенных пунктов Самовецкого сельского поселения по результатам зонирования не сходятся, по некоторым населенным пунктам существенно, с площадями указанными в законе Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Стоит отметить, что согласно «Отчету о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2010 года по Эртильскому району Воронежской области» требуется инвентаризация всех населенных пунктов. Это необходимо для уточнения границ населенных пунктов с учётом современного зонирования их территории.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения определилась в основном такими факторами как рельеф местности и пойма реки Битюг с притоками, направлениями главных автодорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта.

Территория Самовецкого поселения пересекается в юго-восточной части участком дороги "Воронеж - Тамбов", от которой в радиальных направлениях отходят автодороги к деревне Грязцы и поселку Средний Самовец. Главные въезды на территории населенных пунктов Самовецкого сельского поселения осуществляются по этим автодорогам и имеют асфальтированные покрытия.

Село Большой Самовец. Жилая зона поселка представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория села располагается вдоль реки Битюг и пересекается ее притоком рекой Самовочка, в целом хорошо озеленена за счет приусадебных участков. Ценные сельхозугодья и близость региональных автодорог позволяет предположить дальнейшее развитие села как крупного агропромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Деревни Грязцы и Колодеевка располагаются в южной части поселения в непосредственной близости к селу Большой Самовец. Наличие дорог регионального значения, близость к автомобильной дороге "Воронеж - Тамбов" и наличие ценных сельхозугодий позволяет предложить дальнейшее развитие населенных пунктов как современных усадеб с организацией современных методов агротехники и переработки сельхозпродукции.

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения на расчетный срок предусматривается объединение деревень Грязцы и Колодеевка в один населенный пункт Грязцы.

За пределами расчетного срока проектом рекомендуется перевод деревни Грязцы в статус села.

Близость поселка Средний Самовец к автомобильной дороге "Воронеж - Тамбов" и наличие рыборазводного пруда позволяют предложить дальнейшее развитие его как дачного поселка.

Жилищное строительство в селах поселения ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

В селе Большой Самовец и деревне Грязцы предусматривается строительство новых жилых кварталов без расширения территории поселков, в северо-западной части д. Колодеевка в границу населенного пункта включается один участок зоны придорожного сервиса. В целом, границы населенных пунктов Грязцы и Колодеевка упорядочиваются.

- 1.2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п. 1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 8071 га. Сельскохозяйственная освоенность территории Самовецкого поселения составляет- 93,0 %, распаханность – 87,7 %, общая залесённость – 0,9 % (таблица 13).

Земли сельскохозяйственных угодий, расположенных в Самовецком поселении, относятся к числу ценных сельхозугодий. Около 2 % сельхозугодий расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории Самовецкого сельского поселения занимают 8071 га, что составляет около 93,0 % территории сельского поселения, причем более трех четвертей сельхоз земель составляет пашня.

- Таблица 13.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению (по форме 22-2)

| №№ п/п | Угодья | общая площадь, га | структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь земель сельхозназначения | 8071 | 100 |
| 1.1 | в том числе: пашня | 7041 |  |
| 1.2 | залежь | 154 |  |
| 1.3 | многолетние насаждения | 22 |  |
| 1.4 | сенокосы | 217 |  |
| 1.5 | пастбища | 637 |  |
| 2 | Лесные земли | 79,7 |  |
| 3 | Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящая в лесной фонд. | 79,7 |  |
| 4 | Под водой | 151,1 |  |
| 5 | Земли застройки | - |  |
| 6 | Под дорогами | 133,5 |  |
| 7 | Болота | 124,1 |  |
| 8 | Нарушение земли | - |  |
| 9 | Прочие земли (свалки, пески, овраги и др. земли) | 209,3 |  |
| Справочно: освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) |  |  | 93,0 |
| в т.ч.:- удельный вес пашни |  |  | 81,7 |
| - распаханность (пашня к сельхозугодиям) |  |  | 87,7 |
| Залесенность |  |  | 0,9 |

- 1.2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории сельского поселения расположены участки земель, относящихся к данной категории. Непосредственно к землям транспорта относятся участки под дорогами областного и федерального значения и участки инженерно-транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов.

Через сельское поселение проходит магистральный газопровод высокого давления.

К категории земель специального назначения на территории Самовецкого сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и свалок твердых бытовых отходов, площадью 7,6 га.

- 1.2.4.4. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесов Самовецкого поселения составляет 79,7 га. В том числе, 79,7 га защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли лесного фонда РФ на территории поселения отсутствуют.

На одного жителя Самовецкого поселения приходится 0,07 га леса, что ниже среднедушевого уровня по России – 0,2 га (на одного жителя соседней Ростовской области приходится 0,06 га леса). Лесистость составляет 0,9 %. Общая площадь лесов поселения составляет 79,7 га или 0,88 % площади поселения. Из общей площади лесов на долю естественных не приходится ничего, поэтому 100 % – лесопосадки, практически «леса-сады» (восстановленные леса).

Планируется проведение ревизии лесов на территории сельхозформирований (в настоящее время наименее учтенные леса), финансируемой из средств областного бюджета.

- 1.2.4.5. Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, представлены в новой редакции:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах (реки, озера);

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах (пруды).

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Основу поверхностных вод поселения составляет проточная система крупной реки Битюг (водосбор 88840. км2) и малых рек Матреночка и Самовочка.

В поселении насчитывается 11 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 55,2 км.

Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

Под водой на территории Самовецкого сельского поселения находится 151,1 га.

Имеются 11 плотин, входящих в муниципальную собственность. Состояние плотин удовлетворительное.

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах генерального плана границ и земель водного фонда, и зон с особыми условиями использования территорий.

Вопросы использования и охраны земель лесного и водного фондов исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

- 1.2.4.6. Земли особо охраняемых территорий

Согласно Земельному кодексу, к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли.

На территории сельского поселения нет памятников региональной категории охраны.

На территории сельского поселения выявлена курганная группа эпохи бронзы у с. Большой Самовец, которая нуждается в охране.

Для сохранения памятников истории и культуры и в целях территориального планирования поселения требуется утвердить границы территории объекта, разработать и утвердить границы охранной зоны объекта, а также режимы их использования.

Согласно утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 г. № 158 Схеме территориального планирования Воронежской области на территории Самовецкого сельского поселения находится часть пасторального заказника площадью около 2045 га.

На территории пасторальных заказников по согласованию с землепользователями устанавливается оптимальный сенокосно-пастбищный режим с одновременным удалением летних лагерей скота от урочищ, характеризующихся повышенным биоразнообразием.

Объекты такого рода перспективны с точки зрения развития степного экотуризма.

- 1.3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Комплексная оценка территории (рисунок 2) имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Рисунок 2. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является базовым, наиболее долго действующим элементом проекта, определяющим ограничения и приоритеты использования территории, а также обеспеченность района населением, учреждениями образования и здравоохранения, инженерно-транспортными коммуникациями и др.

- 1.3.1. Зонирование территории сельского поселения

Градостроительное зонирование (таблицы 14 и 15) должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Самовецкого сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

- Таблица 14.

Существующие территориальные зоны в пределах сельского поселения

| Название зоны | Доля зоны от общей площади с. п. (в %) |
| --- | --- |
| Селитебная | 9,47 |
| Сельскохозяйственного использования | 85,46 |
| Древесной растительности | 0,92 |
| Водных объектов | 1,74 |
| Прочие | 2,41 |

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в Самовецком сельском поселении.

- Таблица 15.

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения. Существующее положение и проектные предложения

| Название зоны | Зонирование территории н.п. (в % от общей площади) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное |
| село Большой Самовец |  |  |
| Жилая | 54,6 | 53,93 |
| Общественно-деловая | 1,1 | 1,38 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,48 | 6,29 |
| Производственная | 4,38 | 4,85 |
| Специального назначения | 0,32 | 0,31 |
| Рекреационная | 0,53 | 0,97 |
| Прочие | 32,59 | 32,27 |
| поселок Средний Самовец |  |  |
| Жилая | 52,77 | 52,32 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,05 | 3,02 |
| Производственная | 7,23 | 2,97 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 2,15 |
| Прочие | 36,95 | 39,54 |
| деревня Колодеевка |  |  |
| Жилая | 83,76 | 82,53 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,84 | 8,8 |
| Производственная | 0 | 1,36 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Прочие | 7,4 | 7,31 |
| деревня Грязцы |  |  |
| Жилая | 52,76 | 52,74 |
| Общественно-деловая | 2,24 | 5,42 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,41 | 5,41 |
| Производственная | 5,03 | 2,92 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0,16 |
| Прочие | 34,56 | 33,35 |

- 1.3.1.1. Жилые зоны

Жилые зоны располагаются в населенных пунктах сельского поселения и состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа), занимая от общей площади: с. Большой Самовец – 54,6 %, пос. Средний Самовец – 52,77 %, д. Колодеевка – 83,76 %, д. Грязцы – 52,76 % соответственно.

- 1.3.1.2. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны имеются в половине населенных пунктах сельского поселения, занимая от общей площади: с. Большой Самовец – 1,1 %, д. Грязцы – 2,24 % соответственно.

В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта.

- 1.3.1.3. Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. В с. Большой Самовец, пос. Средний Самовец и д. Грязцы они соответственно занимают – 4,38 %, 7,23 % и 5,03 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

- 1.3.1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. В с. Большой Самовец, пос. Средний Самовец, д. Колодеевка и д. Грязцы они соответственно занимают – 6,48 %, 3,05 %, 8,84 % и 5,41 % от общей площади каждого населенного пункта соответственно.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

- 1.3.1.5. Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха. 
В с. Большой Самовец они соответственно занимают 0,53 % от площади населенного пункта.

- 1.3.1.6. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. В с. Большой Самовец они соответственно занимают 0,32 % от площади населенного пункта.

- 1.3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов сельского поселения

В проекте на расчетный срок до 2026 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

- 1.3.2.1. Село Большой Самовец

Архитектурно планировочная организация территории поселка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселка, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана поселка является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята одноэтажная с приусадебными участками. Жилые кварталы поселения расположены в поймах рек Битюг и Самовочка, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль рек.

Жилая зона поселка проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных от застройки территориях между существующими жилыми домами и на участке в центральной части населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села. Въезды в село осуществляются с востока и запада, по автодорогам "Воронеж - Тамбов", "Щучье - Большой Самовец " и "Эртиль – Шукавка – Большой Самовец", проходящим через село, и представляющим собой улицы с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой индивидуальными домами.

Размещение административно-общественного центра села Большой Самовец. Из объектов соцкультбыта на территории поселка планировалось разместить школьное здание на 215 мест с интернатом, а так же два детских сада-яслей по 70 мест и два магазина.

Главная улица села проходит вдоль реки Битюг и разделяет поселок на две неравные части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Ядром композиции являются главная площадь поселка в виде прямоугольной площадки с выходом на реку Битюг, застроенная зданиями администрации, дома культуры, библиотеки, школы со спортивным залом и торговым центром.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители села.

Рекреационные зоны села Большой Самовец планируются на восток от селитебной территории вдоль реки Битюг. Пляжи благоустраиваются и оборудуются. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в центральном парке.

В северной и южной частях села на участках, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, размещены действующие производственные комплексы. Расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные нормы разрыва, тем самым, создаются предпосылки для восстановления предприятий на ранее занимаемых ими территориях.

Развитие производственной зоны возможно за счет предприятий перерабатывающих и хранящих сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории поселения, за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

Улицы и дороги на территории села Большой Самовец запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием на всех основных улицах населенного пункта отсутствуют.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

- 1.3.2.2. Деревня Грязцы и деревня Колодеевка.

Архитектурно планировочная организация территории деревень Грязцы и Колодеевка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего их развития, а также характер благоустройства населенных пунктов.

На расчетный срок предусматривается присоединение к деревне Грязцы деревни Колодеевка и формирование единого населенного пункта Грязцы.

Жилищное строительство ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки.

Въезд в деревни осуществляется с автодороги "Воронеж - Тамбов" – дер. Грязцы".

Между двумя деревнями размещена производственная зона. На север от деревни Колодеевка проектом предусматривается размещение кирпичного завода. Расстояние между производственной и селитебной зоной не нарушает санитарные нормы разрыва, и для прилегающей селитебной зоны нет ограничений.

Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала малого бизнеса, участия в областных и федеральных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Главная площадь застраивается зданиями общественно-делового центра, начальной школы, совмещенной с детским садом, бани и КБО. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки.

Рекреационная зона планируется на месте существующей совместно для Грязцов и Колодеевки. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

Главная улица в соответствии с генеральным планом асфальтируется.

Территория поселка озеленена в основном за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- 1.3.2.3. Поселок Средний Самовец.

Архитектурно планировочная организация территории поселка Средний Самовец выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселка, а также характер его благоустройства.

В предшествующей градостроительной документации поселок Средний Самовец не входил в перечень перспективных населенных пунктов, в нем планировалось ограничение нового строительства.

Дальнейшее развитие поселка Средний Самовец предполагается как дачного поселка. Строительства новых жилых кварталов не предусматривается.

Въезд в поселок осуществляется с южной стороны, со стороны автодороги "Воронеж - Тамбов" - пос. Средний Самовец. Система транспортного сообщения совершенствуется.

В центральной части поселка проектом предполагается устройство сезонного киоска или передвижного стола заказов. При этом наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

На западной окраине поселка размещен недействующий животноводческий комплекс. Предусматривается его восстановление.

В поселке на берегу пруда создается рекреационно-пляжная зона. В центральной части поселка проектируется летняя площадка для культурно-массовых мероприятий.

Улица Парковая асфальтируется. Территория поселка озеленена за счет садов на приусадебных участках и древесно-кустарниковой растительности.

- 1.3.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 16).

- Таблица 16.

Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Воронежской области | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Территории и охранные зоны объектов историко-культурного наследия | Для территорий памятников и ансамблей и зон охраны – запрещение всех видов строительства. Для территорий достопримечательных мест и зон регулирования застройки – ограничения по разрешенному использованию и параметрам застройки. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Воронежской области | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ”; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны магистральных газопроводов | Запрещение всех видов строительства | “Правила охраны систем газоснабжения” Утв. Минтопэнерго России 24.09.92 г., Минюст России 24.09.92 г. № 9; СНиП 11-89-80; СНиП 2.07.01-89; СНиП 2.04.08-87; “Правила охраны магистральных трубопроводов” Госгортехнадзор России от 24.04.92 г. № 9; “Правила безопасности в газовом хозяйстве” (ПБ 12-245-98), Госгортехнадзор России, от 30.11.98 г. № 71. |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Сельско-хозяйственные ценные и малоценные земли | Запрещение всех видов строительства Возможно строительство жилищных и промышленных объектов, объектов рекреации при условии перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью земель не превышающей среднерайонный уровень, в установленном законом порядке | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план поселения, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- подготовке проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- подготовке проектов границ и зон охраны памятников природы и иных особо охраняемых природных территорий;

- подготовке проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- подготовке иных зон, определенных законодательством;

- а также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

- 1.3.3.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории сельского поселения к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- зона санитарного разрыва межпоселкового газопровода;

- охранная зона воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- участок автодороги общего пользования федерального значения 1Р 193 "Воронеж - Тамбов" (III категория, общая протяженность – н/д км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога общего пользования регионального значения 1-32 "Воронеж - Тамбов" - д. Грязцы (III категория, общая протяженность – 2,93 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- автодорога общего пользования регионального значения 19-32 "Эртиль – Шукавка – Большой Самовец" (IV категория, общая протяженность – 26,5 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

-автодорога общего пользования регионального значения 26-32 "Щучье - Большой Самовец " (IV категория, общая протяженность – 19,9 км) с шириной придорожной полосы в 50 м ;

- автодорога общего пользования регионального значения 3-32 "Воронеж - Тамбов" - пос. Средний Самовец (IV категория, общая протяженность – 4,14 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- межпоселковый газопровод высокого давления, проходящий по восточной части сельского поселения до ГРП, с зоной санитарного разрыва на сельскохозяйственных землях в 75 м в каждую сторону.

Также на территории Самовецкого сельского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям и бытовым постребителям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не отображаются в масштабе 1:10000.

- 1.3.3.2. Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- 1.3.3.3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории сельского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

- три свалки (закрываемые): одна в 0,5 км на север от здания ФАП в д. Грязцы, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- вторая в 2,1 км на юго-западе от здания администрации в с. Большой Самовец, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- третья в 0,7 км на север от здания администрации в с. Большой Самовец. Рядом со свалкой находится скотомогильник, который закрывается вместе  со свалкой, (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- один скотомогильник находится в 2,0 км от здания администрации в с. Большой Самовец; (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- один склад ядохимикатов в 3,7 км на северо-западе от здания администрации (класс опасности – 1, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- ОТФ в южной части с. Большой Самовец и СТФ в северной части (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- в северной части с. Большой Самовец 2 мастерские со складами, мельница, крытый ток, мехдвор (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- склады в южной части с. Большой Самовец, очистные сооружения, кладбища поселения (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м).

- 1.3.3.4. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

- 1.3.3.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для реки Битюг водоохранная зона составляет 200 м, в связи с её общей протяженностью более 50 км, для рек Самовочка и Матрёночка водоохранная зона составляет 100 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- 1.3.3.6. Требования по охране объектов культурного наследия

На территории сельского поселения к ним относятся:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия.

Список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области представлен в Приложении 1 к Постановлению администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области». На территории сельского поселения нет памятников региональной категории охраны.

На территории сельского поселения выявлена курганная группа эпохи бронзы у с. Большой Самовец, которая нуждается в охране.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территории объекта, разработать и утвердить границы охранной зоны объекта, а также режимы их использования и зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- 1.3.3.7. Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории сельского поселения имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории.

- 1.3.3.8. Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории Самовецкого сельского поселения в пойме реки Битюг находится зона подтопления паводком 1 % обеспеченности, общая площадь зоны 1548га. Подтопляемая территория относятся к:

- землям населенного пункта села Большой Самовец 68,4 га (13,2% территории населенного пункта), территория используется в качестве огородов, в устье реки Самовочка территория  подтопления (8,7 га) застроена;

- землям населенного пункта деревни Грязцы 38,2 га (27,8% территории населенного пункта), территория используется в качестве огородов;

- землям населенного пункта деревни Колодеевка 16,3 га (17,8% территории населенного пункта), территория используется в качестве огородов;

- землям сельскохозяйственного назначения и используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зоны сезонного рекреационного использования.

Село Большой Самовец расположено на надпойменной террасе рек Битюг и Самовочка и в нём 68,4 га (13,2% территории населенного пункта) подвергаются затоплению. Инженерные мероприятия по защите от подтопления не проводились. Слой затопления незначительный (в отдельных случаях достигает 1-2 м). Но расположены затапливаемые участки довольно неудачно. В целях защиты сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью территории, а две дамбы обвалования необходимой высоты (более 3 м) также построить невозможно, т.к. нет территорий для осуществления сопряжения дамб с высокими отметками коренного берега. Необходимая длина дамб будет достигать 1,5 км.

Проектом предлагается осуществить защиту села Большой Самовец, деревни Грязцы и Колодеевка, подверженных затоплению, от паводков частой повторяемости с периодичностью 4-5 лет (приблизительно 25 % обеспеченности). Защита от подтопления предлагается путем строительства открытых дрен с целью отвода дренажных вод в близлежащие водотоки и расчисткой русла рек Битюг и Самовочка. Это необходимо для понижения уровня грунтовых вод, уменьшения заболоченности прилегающих территорий и как мероприятие, способствующее очищению воды в водотоках.

Генеральным планом предусматривается разработка комплексной программы инженерной защиты от подтопления и понижения уровня грунтовых вод на территории села Большой Самовец, деревни Грязцы и Колодеевка.

- 1.3.3.9. Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В Первоэртильском поселении 203,3 га сельхозугодий расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.

В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

- 1.3.3.10. Заболоченные территории

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В сельском поселении основная часть заболоченных территорий площадью 124,1 га имеется за границами населенных пунктов.

- 1.3.4. Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения сельского поселения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории Самовецкого сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Кроме того, в Схеме территориального планирования Воронежской области, разработанной институтом РосНИИПИУрбанистики, Самовецкое поселение укрупняется.

В соответствии с этим, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности.

- Таблица 17.

Характеристика подрайонного центра с. Большой Самовец

| Подрайонные центры | Сельские и городские поселения, входящие в зону влияния подрайонного центра | Перспективная численность населения подрайонной системы, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Большой Самовец (Эртильский р-н) | Щучинское, Битюг-Матреновское, Самовецкое СП | 3,1 |

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостр. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостр...»).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

- Таблица 18.

Состав основных социальных учреждений и предприятий по уровням и видам обслуживания Самовецкого сельского поселения

| Виды обслу-живания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования |  | Эпизодического пользования |
|  | Центр сельского поселения, населенные пункты поселения | Центр подрайонной системы с. Большой Самовец | г. Эртиль, п.г.т. Анна | г. Воронеж, города Борисоглебск, Лиски, Бутурлиновка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреж-дения образо-вания | Детское дошкольное учреждение и общеобразо-вательная школа | Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледж, дом детского творчества, школа искусств, музыкальная, художественная | Областные образовательные учреждения, центры переподготовки кадров |
| Учреж-дения здраво-охране-ния и социаль-ного обеспе-чения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Участко-вая больница с поликлини-кой, пункт скорой медицинс-кой помощи, аптека | Центральная районная больница, инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматологическая поликлиника, станция скорой помощи, городская аптека, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационный центры, молочная кухня | Областная и межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| Учреждения культу-ры и искус-ства | Учреждения клубного типа с киноустанов-ками, филиалы библиотек | Клуб по интересам, досуговый центр, библиотека для взрослых и детей | Многопрофильный центр клубного типа, кинотеатр, музейно- выставочный зал, районная и городская библиотеки, зал аттракционов и игровых автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно-зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы, казино |
| Физкуль-турно-спортив-ные сору-жения | Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | Стадион, спортзал, бассейн | Спортивный центр, открытый и закрытый спортзалы, бассейн, детская спортивная школа, теннисный корт | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| Админи-стратив-но- деловые и Хозяйст-венные учрежде-ния | Администра-тивно- хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | Админист-ративно- хозяйст-венная служба, отделения связи и милиции, Сбербанк, юридичес-кая и нотариаль-ные конторы, РЭУ | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, Сбербанк, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые и банковские структуры, дома связи, юстиции, центральный Сбербанк, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро |
| Торгов-ля и общест-венное питание | Магазины продовольст-венных и промышлен-ных товаров, пункт общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных това-ров, пункты общест-венного питания, бистро | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, ресторан, кафе, пункт питания | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары |
| Учреж-дения бытово-го и комму-нально-го обслу-живания | Предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной- химчистки, баня | Предприя-тие бытового Обслужи-вания, прачечная- химчистка самообс-луживания, баня, пождепо, общест-венный туалет | Предприятия бытового обслуживания, фабрика прачечной-химчистки, прачечная-химчистка самообслуживания, пождепо, банно- оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Гостиницы, фабрики, прачечные, фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, общественные туалеты |

- 1.3.4.1. Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать на 100 детей в возрасте 1-6 лет 40 мест в сельской местности. В Самовецком поселении детские дошкольные учреждения отсутствуют. В селе Большой Самовец имеется недействующий детский сад на 25 мест. Согласно нормативу, емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом обслуживания населения пос. Новогеоргиевка и пос. Знаменка) составляет 35 мест.

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и приспособление высвобождаемых помещений в Самовецкой СОШ и строительство здания детского сада по ул. Набережная.

Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования сельского поселения видно, что радиус обслуживания детского сада недостаточен даже для самого села Большой Самовец, не говоря уже об остальных населенных пунктах данного поселения, где должны быть собственные детские сады. В деревнях Грязцы и Колодеевка емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 6 мест. Генеральным планом предусмотрено строительство здания детского сада в составе проектируемого здания начальной школы в д. Грязцы.

В поселке Средний Самовец емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок составляет 2 места. Наибольшая потребность в детских дошкольных учреждениях выпадает на сезон летних сельхозработ. Генеральным планом предусматривается летняя площадка для дошкольников в здании Самовецкой СОШ.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных учреждениях: 40 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В систему образования Самовецкого сельского поселения входят школа в селе Большой Самовец емкостью 240 мест, обучающихся 129, работает в одну смену, что превышает на расчетный срок потребность населенного пункта (132 места). В остальных населенных пунктах поселения школ нет, а потребность в школьных местах имеется (34 места). Проектом предусматривается, что школьники д. Грязцы, дер. Колодеевка и пос. Средний Самовец будут обучаться в селе Большой Самовец, куда отвозятся школьным автобусом Эртильского отдела образования.

Для школ радиус доступности варьируется от 2 км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской местности. Населенные пункты поселения охвачены радиусами доступности в пределах от 1, 6 км до 6,8 км (пос. Средний Самовец), что соответствует нормативу.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относятся лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества. Проектом на расчетный срок предлагается изменить статус Самовецкой средней школы, преобразовав ее в гимназию (лицей). Предусматривается реконструкция здания школы с организацией пристройки для размещения детской школы искусств и творчества.

- 1.3.4.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

В населенных пунктах Самовецкого поселения ФАП и аптечные пункты работают в селе Большой Самовец, д. Грязцы, что соответствует нормативу. Территориальная доступность (в пределах 30 мин. с использованием транспорта) для поселка Средний Самовец не превышает норматив.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре. В Самовецком поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

- 1.3.4.3. Учреждения культуры и искусства

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. Учреждения культуры и искусства следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Клубные помещения на 220 мест в селе Большой Самовец соответствуют нормативу, но здание СДК находится в аварийном положении. В д. Грязцы и д. Колодеевка численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, что на расчетный срок там будет суммарно проживать 187 человек, то, возможно, в нем нет необходимости. Генеральным планом предусматривается строительство общественно-делового центра в д. Грязцы с клубными помещениями на 60 мест.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится досуговый центр. Проектом предусматривается реконструкция здания СДК в селе Большой Самовец. и строительство досугового центра в составе дома культуры 140 м² площади пола.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в селе Большой Самовец, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют. Генпланом предусматривается размещение филиала Самовецкой библиотеки в деловом центре д. Грязцы.

На территории сельского поселения нет памятников региональной категории охраны.

На территории сельского поселения выявлена курганная группа эпохи бронзы у с. Большой Самовец, которая нуждается в охране.

Генеральным планом предполагается утвердить границы территории объекта, разработать и утвердить границы охранной зоны объекта, а также режимы их использования.

- 1.3.4.4. Физкультурно-спортивные сооружения

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное пользование), бассейн – периодическое пользование. С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка и спортзал в Самовецкой средней школе;

- стадион в селе Большой Самовец.

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Большой Самовец, устройство спортивных площадок на территории проектируемой школы в д. Грязцы, и в рекреационной зоне в пос. Средний Самовец.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится бассейн 100 м² зеркала воды.

- 1.3.4.5. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

- Таблица 19.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи

| Населенный пункт | Администра-тивно-хозяйственное здание, ЖКО | Сбербанк | Отделение связи | Опорный пункт охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Большой Самовец | Администрация | отделение | Отд. почт. Связи, пункт Интернет | Кабинет участкового |
| Деревня Грязцы, дер. Колодеевка | - | - | таксофоны | - |
| Поселок Средний Самовец | - | - | таксофон | - |

К учреждениям повседневного пользования относятся административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка. На уровне периодического пользования находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается один объект на 10-30 тыс. жителей.

В селе Большой Самовец имеется здание администрации, отделение почтовой связи с пунктом коллективного доступа к сети Интернет и телефонная станция, отделение Сбербанка, пункт охраны общественного порядка.

Населенные пункты не имеют доступа ни к одному из административно-деловых и хозяйственных учреждений в селе Большой Самовец. В остальных населенных пунктах имеются таксофоны. Из-за незначительной численности жителей поселков генеральным планом предлагается строительство общественно-делового центра в дер. Грязцы.

- 1.3.4.6.Торговля и общественное питание

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания. На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается, что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.

В Самовецком сельском поселении функционируют четыре кафе на 60 мест, четыре торговых точки, один киоск и одна автолавка.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной. Проектом предусматривается строительство здания магазина в с. Большой Самовец и размещение торговой точки во вновь возводимом здании делового центра в д. Грязцы.

В поселке Средний Самовец предполагается сезонный киоск или передвижной стол заказов.

- 1.3.4.7. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, так как он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.

К учреждениям повседневного пользования относятся предприятие бытового обслуживания, приемный пункт прачечной-химчистки, баня. На уровне периодического пользования находятся предприятие бытового обслуживания, прачечная-химчистка самообслуживания, баня, пожарное депо, общественный туалет.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Самовецкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют. Генеральным планом предусматривается Строительство бани и КБО в с. Большой Самовец и в д. Грязцы.

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 1.3.4.8. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения в основном одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 25-ОЗ от 13.05.2008 г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» — 49,9 соток.

Площадь жилого фонда по Самовецкому сельскому поселению составляет 36,15 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 34,33 кв.м./чел. По состоянию на 2008 г. в Самовецком сельском поселении насчитывается 648 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обеспеченность жилищного фонда Самовецкого сельского поселения централизованными инженерными сетями (%, от общей площади ЖФ) составила:

- водопроводом 37%

- электричеством 100%

- газовыми плитами 100%

Индивидуальное жилищное строительство в поселении проектируется на месте существующей жилой зоны за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Кроме того, возможно строительство жилых домов на свободных территориях между существующей жилой застройкой.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ОЦП "Социальное развитие села на 2005-2010 годы" (мероприятию «Развитие жилищного строительства в сельской местности») на территории Эртильского района действует механизм, позволяющий решать жилищные проблемы за счет бюджетных средств, выделяемых гражданам в виде безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья, собственных накоплений и с помощью ипотечных кредитов. Для улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство 50,8 тыс. кв. метров жилых домов для сельских жителей за счет:

- становления и развития кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

- привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности, в том числе средств предприятий и организаций и средств населения.

В Самовецком поселении сформированы списки льготных категорий:

- ветераны ВОВ и лица приравненные к ним – 2;

- дети-сироты – 1;

- молодые семьи – 10;

- работники бюджетной сферы – 4.

В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой» генеральным планом на территории сельского поселения определены площадки, которые при обустройстве коммунальной инфраструктурой, могут быть использованы в целях муниципального жилищного строительства:

- Площадка в с. Большой Самовец: два участка площадью 5,8 га,  расположенные в центральной части населенного пункта;

- Площадка в дер. Грязцы площадью 1,5 га по ул. Широкая.

На последующих стадиях проектирования в состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

- инженерной подготовки строительной площадки жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

- социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

- Таблица 20.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | На населен-ный пункт | Сущес-твующ. объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Большой Самовец (695 человек) |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | место | 50 | 35 | - | 35 | Приспособление высвобождаемых помещений в Самовецкой СОШ, строительство здания детского сада |
| Общеобразовательная школа | место | 150 | 132* | 240 | - | - |
| ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | м2 площади пола | 60 | 50* | 300 | - | - |
| Клуб | зрит. место | 300 | 208 | 220 | - | Кап. ремонт существующего здания СДК |
| Библиотека | тыс. ед. хр. | 4,5 | 3,7* | 4,9 | - | - |
| Магазины продовольственных товаров | м² торг. площади | 100 | 80 | 115 | 125 | Строительство здания магазина |
| Магазины непродовольственных товаров | то же | 200 | 160 |  |  |  |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 36 | 60 | - | - |
| Предприятие бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 6 | - | 6 | Строительство здания бани и КБО |
| Приемный пункт прачечной- химчистки | кг белья в смену | 10 | 8 | - | 8 |  |
| Баня | место | 7 | 4* | 10 | - |  |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |

*Расчет учреждений сделан с учетом обслуживания населения дер. Грязцы (70 чел.), п. Средний Самовец (40 чел.) и дер. Колодеевка (117 чел.). Школьники населенных пунктов поселения отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 7,0км)

- Продолжение таблицы 20.

| дер. Грязцы (70 чел.) и дер. Колодеевка (117 чел.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 6 | - | 6 | Строительство детского сада и начальной школыв дер. Грязцы |
| Общеобразовательная школа | место | 150 | 28* | - | - |  |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Стадион | м2 площади пола | 60 | 12 | - | 12 | Комплексная спортплощадка в дер. Грязцы |
| Клуб | зрит. место | 300 | 60 | - | 60 | Строительство общественно-делового центра в дер. Грязцы |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | 1 |  |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 0,9 | - | 0,9 |  |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 60 | 25 | 35 |  |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 8 | 20 | - |  |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 2 | - | КБО, баня, х. чистка | Строительство бани и КБО в дер. Грязцы |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 2 | - |  |  |

*Школьники поселка обучаются в селе Большой Самовец, куда отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 7,0 км)

- Продолжение таблицы 20.

| пос. Средний Самовец (40 человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 2 | - | 2 | Летняя площадка для дошкольников в Самовецкрй СОШ |
| Общеобразовательная школа | место | 150 | 6* | - | 6 | - |
| ФАП, аптечный пункт | объект | 1 | 1 | - | 1 | В здании ФАП в с. Большой Самовец |
| Комплексная спортплощадка, стадион | м2 площади пола | 60 | - | - | - | Комплексная спортплощадка |
| Клуб | зрит. место | 300 | 12 | - | 12 | Летняя площадка по ул. Парковая |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 10-30 тыс. чел | 1 | - | 1 | Существующее здание администрации в селе Большой Самовец |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,5 | 0,2 | - | 0,2 | СДК в с. Большой Самовец |
| Магазин | м² торг. площади | 300 | 12 | - | 12 | Сезонный киоск или передвижной стол заказов |
| Пункт общественного питания | место | 40 | 2 | - | 2 |  |
| Предприятие быт. обслуж., баня | место | 7 | 1 | - | КБО, баня, х. чистка | Баня и КБО в в с. Большой Самовец |
| Приемный пункт прачечной-химчистки | кг/смену | 10 | 1 | - |  |  |

*Школьники поселка обучаются в селе Большой Самовец, куда отвозятся на школьном автобусе Эртильского отдела образования (расстояние 6,8 км)

- Таблица 21.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания с учетом предложений по оптимизации административно-территориального устройства муниципальных районов согласно Схемы территориального планирования Воронежской области.

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | На 2800 человек | Существующ. объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицей, гимназия, детская школа искусств и творчества | место | 4 | 11 | - | 11 | В существующем здании школы |
| Бассейн | м2 зеркала воды | - | 100 | - | 100 | Ул. Школьная |
| Досуговый центр | м2 площади пола | 50 | 140 | - | 140 | Реконструкция существующего здания дома культуры |

- Таблица 22.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями

| Объекты | Радиус обслуживания, м (по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...») | Радиус обслуживаниями (фактический) |  | Направления комплексного развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Большой Самовец (695 человек) |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 0,3 - 1,3 км |  |  |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 1,8 км | - |  |
| ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  |  |  |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км) |  |  |  |
| Учреждение клубного типа |  |  |  |  |
| Библиотека |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |  |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  |  |  |
| Баня |  |  |  |  |

- Продолжение таблицы 22.

| дер. Грязцы (70 чел.) и дер. Колодеевка (117 чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 1,9 – 1,6 км* | Строительство детского сада и начальной школыв дер. Грязцы |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) |  | - |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  | - |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) |  | Комплексная спортплощадка в дер. Грязцы |
| Учреждение клубного типа |  |  | Строительство общественно-делового центра в дер. Грязцы |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Пункт общественного питания |  |  |  |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  |  |  |
| Баня |  |  | Строительство бани и КБО в дер. Грязцы |

*Проектируемое количество детей в детском саде равняется 6 чел. В этой связи строительство дополнительного здания детского сада нецелесообразно.

- Продолжение таблицы 22.

| пос. Средний Самовец (40 человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 6,8 км | Летняя площадка для дошкольников в Самовецкой СОШ |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) |  | Самовецкая СОШ |
| ФАП, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  | В здании ФАП в с. Большой Самовец |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км.) | 0,6 км | Комплексная спортплощадка |
| Учреждение клубного типа |  |  | Летняя площадка по ул. Парковая |
| Библиотека |  | 6,8 км | СДК в с. Большой Самовец |
| Магазин |  |  | Сезонный киоск или передвижной стол заказов |
| Пункт общественного питания |  |  |  |
| Отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  | 6,8 км | Существующее здание администрации в селе Большой Самовец |
| Баня |  |  | Баня и КБО в в с. Большой Самовец |

*Проектируемое количество детей в детском саде равняется 2чел. В этой связи строительство здания детского сада нецелесообразно

- 1.3.5. Инженерно-транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

- 1.3.5.1. Электроснабжение

Электроснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляется от электроподстанции ПС «Гнилуша» 35/10 кВ через воздушные ЛЭП 10 кВ. Протяженность электрических сетей – 38,4 км. Мощность 18 трансформаторных подстанций на территории сельского поселения в совокупности составляет 2478 кВА.

Населенные пункты в Самовецком поселении полностью электрифицированы. Улицы Зеленая, Северная, Речная, Набережная и Школьная в селе Большой Самовец имеют уличное освещение. Остальные населенные пункты в поселении уличного освещения не имеют.

В связи с разрушением энергоемких производственных комплексов, на территории Самовецкого поселения в настоящее время проблемы с энергоснабжением отсутствуют. По мере восстановления производственных объектов за счет привлечения средств инвесторов необходимо решать вопросы увеличения нагрузок, восстановления разрушенных ЛЭП 0,4 кВ, ведущих к производственным зонам, вновь устанавливать трансформаторные подстанции на производственных участках.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

- 1.3.5.2. Теплоснабжение

Отопление школы и СДК в селе Большой Самовец производится от газовой котельной школы мощностью 1,3 Гкал в час.

Жилой фонд во всех населенных пунктах поселения, а также объекты социальной сферы отапливаются индивидуально твердым топливом (углем).

Снабжение населения топливом осуществляется через угольный склад в г. Эртиль.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 1.3.5.3. Газоснабжение

Согласно п.4 ст. 14 ФЗ – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится организации в границах поселения газоснабжения. Газоснабжение находится в ведении филиала «Эртильмежрайгаз» ОАО «Воронежоблгаз».

В сельском поселении построены газопроводы высокого, среднего и низкого давления в селе Большой Самовец. Кроме того, газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 2009 г. частично осуществляется сжиженным газом.

В течение 2010-11 годов планируется дальнейшее расширение и строительство межпоселкового газопровода и газопроводов  среднего и низкого давления.

Строительство газопроводов позволит газифицировать домовладения в поселках. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

- 1.3.5.4. Водоснабжение

В Самовецком поселении централизованный водопровод (недействующий) имеется только в селе Большой Самовец. В остальных населенных пунктах поселения централизованного водопровода нет. В качестве источников водоснабжения используются индивидуальные колодцы.

Водоснабжение осуществляется из трех башен Рожновского мощностью 0,1 тыс. куб. м в сутки. Длина одиночного протяжения водопроводов ø25÷100 мм составляет 12 км. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 0,05 млн. куб. м. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 30,0 литрам в сутки. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные воды. Качество воды удовлетворительное.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Самовецкого поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей в:

- с. Большой Самовец протяженностью 8,14 км по ул. Зеленая, Северная, Речная, Набережная, Школьная, Солнечная, Садовая и ул. Заречная, а также ремонт водозаборных скважин;

- д. Грязцы и д. Колодеевка протяженностью 6,3 км в центральной части поселка;

- Пос. Средний Самовец протяженностью 1,5 км по ул. Парковая.

- 1.3.5.5. Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Самовецкого поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Большой Самовец.

1.3.5.6. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят пять автодорог общего пользования регионального значения четвертой категорий, обслуживаемые ДРСУ «Эртиль» по состоянию на 01.01.2008 г.:

- участок автодороги общего пользования федерального значения "Воронеж - Тамбов" (III категория, общая протяженность – 34,6 км);

- автодорога общего пользования регионального значения 1-32 "Воронеж - Тамбов" - д. Грязцы (III категория, общая протяженность – 2,93 км);

- автодорога общего пользования регионального значения 19-32 "Эртиль – Шукавка – Большой Самовец" (IV категория, общая протяженность – 26,5 км);

-автодорога общего пользования регионального значения 26-32 "Щучье - Большой Самовец " (IV категория, общая протяженность – 19,9 км);

- автодорога общего пользования регионального значения 3-32 "Воронеж - Тамбов" - пос. Средний Самовец (IV категория, общая протяженность – 4,14 км).

Дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты, имеют асфальтовое покрытие. Уличное освещение на них отсутствует, кроме улицы Северная в с. Большой Самовец. На участке дороги "Воронеж - Тамбов" в границах села Большой Самовец не оборудован пешеходный переход.

На территории поселения построено девять мостов через реку Битюг и ее притоки.

Имеется одна открытая остановка пассажирского транспорта на территории поселения.

Пассажирское сообщение поселения с райцентром г. Эртиль осуществляется проходящими через него рейсовыми автобусами по пригородным и межобластным маршрутам «Эртиль-Самовец», «Тамбов-Воронеж» с интервалом движения пять раз в неделю.

Существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения. Отсутствует пассажирское сообщение в поселке Средний Самовец. На расчетный срок в Самовецком сельском поселении предполагается совершенствование системы пассажирского сообщения.

Общее количество легкового транспорта в сельском поселении составляет примерно 125 единиц. Места для хранения автомобилей на территории сельского поселения находятся в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Проектом предполагается устройство автодорог с твердым покрытием, организация и благоустройство трех остановок пассажирского транспорта на территории Самовецкого поселения, устройство уличного освещения во всех населенных пунктах поселения.

- 1.3.5.7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

Первоэртильское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети от телефонной станций в селе Большой Самовец. По населенным пунктам проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования. В поселке Средний Самовец, деревне Грязцы и Колодеевка и в здании администрации в селе Большой Самовец установлены таксофоны.

Основные направления развития комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включают в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной связи в сельском поселении обеспечивается модернизацией оборудования без наращивания номерной ёмкости АТС в селе Большой Самовец.

Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Зоны вещания ОРТПЦ.

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ».

РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио».

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация ещё 3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание. Предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительное повышение качества телевизионного вещания.

- 1.3.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

В настоящее время в селе Большой Самовец имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль прудов на реке Битюг. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. На территории села Большой Самовец расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения. Проектируемая полифункциональная рекреационная зона включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

В деревнях Грязцы и Колодеевка совместная рекреационная зона расположена в районе реки Матреночка. Пляж благоустраивается и оборудуется на существующем месте. В рекреационной зоне планируется разместить места отдыха, пляжную зону. Около делового центра проектируется зона культурно-массовых мероприятий.

В поселке Средний Самовец имеется пляж в районе пруда Южный Лог, который, согласно генерального плана благоустраивается. На территории поселка проектируется летняя площадка для культурно-массовых мероприятий по ул. Парковая.

Населенные пункты Самовецкого сельского поселения озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- 1.3.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории сельского поселения находится одно кладбище (с санитарно-защитной зоной в 50 м) общей площадью 1,6 га, расположенное в селе Большой Самовец.

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Самовецкого поселения не выявлено.

- Таблица 23.

Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Коли-чество | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчет-ная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 1 | 1,6 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 0,20 | 100% |

- 1.3.8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

В Самовецком сельском поселении несанкционированные места сбора бытовых отходов расположены:

- на территории ЗАО «Виктория» в с. Большой Самовец;

- на участке недействующей МТФ в д. Грязцы;

- на участке в 2,1 км на юго-запад от здания администрации в селе Большой Самовец.

Также  имеются три несанкционированных скотомогильника:

- на участке в 2,1 км на юго-запад от здания администрации в селе Большой Самовец;

- на участке в 2,0 км на юг от здания администрации в селе Большой Самовец;

- на участке недействующей СТФ в с. Большой Самовец.

Таблица 24.

Характеристики мест сбора отходов на территории Самовецкого сельского поселения

| Место расположения | с. Большой Самовец | ЗАО «Виктория» | д. Грязцы |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь свалки, га | 2,0 | 0,8 | 1,0 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 1998 | 1998 |
| Мощность свалки, тыс. м³ | - | - | - |
| Объем накопленных отходов, тыс. м³ | 8 | н/д | н/д |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 | 20 | 20 |

Жители отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех районов застройки.

10. Отходы транспортируются на полигон ТБО.

Проектом предусматривается разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО.

Генеральным планом предполагается организация санкционированного места сбора бытовых на участке в 2,6 км на юго-запад от административного здания в селе Большой Самовец. К указанному месту предусматривается устройство участка дорог с твердым покрытием.

Кроме этого, предусматривается закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников.

- 1.3.9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в селе Большой Самовец действует пожарная часть с круглосуточным дежурством 4-мя караулами, 1 караул в резерве. Под контролем пожарной части будут находиться поселки в радиусе 7,5 километров. На вооружение части находится один автомобиль на базе ГАЗ: АЦ-40(130)63Б и трактор.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 мин. Местоположение пожарной части села Большой Самовец соответствует требованиям федерального закона по осуществлению пожарной безопасности Самовецкого сельского поселения.

Общественные здания Самовецкого поселения оборудованы первичными средствами пожаротушения, здание школы - пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, также проектом предусматривается устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО

- И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Проектные решения раздела направлены на подготовку и обеспечение защиты территории муниципального образования и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера. Приводятся конкретные источники возможной опасности на рассматриваемой территории, производится зонирование территории поселения в зависимости от вида возможной опасности, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости ее функционирования, защиты и жизнеобеспечения его населения в случае ЧС техногенного и природного характера.

Рисунок 3. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Соответствующая информация представлена на Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (рисунок 3).

- 2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В Самовецком сельском  поселении Эртильского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла) по автодорогам, проложенным по территории сельского поселения;

- на объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

Наибольшую опасность в настоящее время в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Опасность транспортных аварий, значительно возросла. Подавляющая часть транспортных происшествий (более 95%) приходится на автомобильный транспорт. Особенно тяжелыми бывают автотранспортные аварии с пожарами, взрывами, утечкой опасных веществ.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

- 2.1.1. Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях.

В Самовецком сельском поселении имеется  автозаправочная станция (АЗС). На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Для хранения топлива используются подземные резервуары.

Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо.

Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы).

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок. Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице 25.

- Таблица 25.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

- 2.1.2. Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте.

По статистическим данным, автотранспортом перевозится 60 % опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами — 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в зависимости от типа груза составляет:

легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5 %;

горючие жидкости – 16,3 %;

воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2 %;

ядовитые вещества – 2,1 %;

невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9 %.

По территории поселения в направлении юго-запад - северо-восток проходит автодорога федерального значения Р193 «Воронеж – Тамбов».

По этой автодороге может осуществляться:

- транспортировка хлора в контейнерах (0,8 т);

- транспортировка аммиака в цистернах (16 т);

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

- 2.1.3. Анализ возможных последствий аварий с участием химически опасных веществ

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием; с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Аммиак является представителем 5-ой группы, а возможная аварийная ситуация с аммиаковозом может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

Хлор является представителем 1-ой группы, а возможная аварийная ситуация с контейнером с хлором может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

На близкие расстояния аммиак перевозятся автотранспортом в баллонах, контейнерах (бочках) или автоцистернах. Стандартный аммиаковоз имеет грузоподъемность 3,2; 10 и 16 т.

Хлор транспортируется в контейнерах емкостью 0,8 т.

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении контейнера с хлором или цистерны с аммиаком проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий "Токси", редакция 2.2.

Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице 26.

- Таблица 26.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения

цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 16 | 16 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1441 | 397 |
| Ширина зоны порового поражения / на удалении, м | 67 / 922 | 35 / 246 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 373 | 109 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 17 / 239 | 9 / 69 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |  |  |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака по автодорогам Самовецкого сельского поселения приведена на рисунке 4.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 3,38*10-10 | 8,44*10-10 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии транспортного средства с аммиаком, м. |

- Рисунок 4. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака.

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице 27.

- Таблица 27.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке хлора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 0,8 | 0,8 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1944 | 458 |
| Ширина зоны порового поражения / на удалении, м | 91 / 1244 | 40 / 284 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 507 | 128 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 24 / 314 | 12 / 82 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |  |  |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора по автодорогам, проходящим по территории Самовецкого сельского  поселения, приведена на рисунке 5.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке хлора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 1,15*10-8 | 2,87*10-8 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии транспортного средства с хлором, м. |

- Рисунок 5. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора.

Зоны возможного химического заражения территории Самовецкого сельского поселения при авариях с участием АХОВ на автотранспорте приведены на схеме 4(II).

- 2.1.4. Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ.

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках 6-8 и в таблице 28.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Таблица 28.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3.

| Показатели |  | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т |  | 28,25 | 28,25 | 28,25 |  |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т |  | 6,168 | 16,95 | 28,25 |  |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |  |  |
| ΔР=320 кПа |  | 27,8 | – | – |  |
| ΔР=160 кПа |  | 38,1 | – | – |  |
| ΔР=128 кПа |  | 42,4 | – | – |  |
| ΔР=96 кПа |  | 49,0 | – | – |  |
| ΔР=80 кПа |  | 53,8 | – | – |  |
| ΔР=64 кПа |  | 60,6 | – | – |  |
| ΔР=48 кПа |  | 71,0 | – | – |  |
| ΔР=32 кПа |  | 90,2 | – | – |  |
| ΔР=16 кПа |  | 141,9 | – | – |  |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) |  | 348,2 | – | – |  |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | – | 128,7 | – |  |
| Высота центра "огненного шара", м |  | – | 64,4 | – |  |
| Время существования "огненного шара", с |  | – | 17,6 | – |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 |  | – | – | 774 |  |
| Радиус разлива, м |  | – | – | 15,7 |  |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): |  | – | 209 | 20,3 |  |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): |  | – | 280,2 | 28,7 |  |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): |  | – | 337,2 | 36,5 |  |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): |  | – | 486,2 | 57,5 |  |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |  |  |  |  |

- Рисунок 6. Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния.

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

- Рисунок 7. Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния.

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

- Рисунок 8. Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 50,4 м. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке 9.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |

- Рисунок 9. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина).

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на рисунках 10-12 и в таблице 28.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

- Таблица 28.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3.

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

- Рисунок 10. Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния.

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

- Рисунок 11. Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния.

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

- Рисунок 12. Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния.

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа (64 м от эпицентра), при авариях на автотранспорте, перевозящем взрывопожароопасные вещества, показаны на схеме планировочных ограничений.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке при транспортировке СУГ приведена на рисунке 13.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |

Рисунок 13. Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ.

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Самовецкого сельского поселения также показано на 4(II).

- 2.1.5. Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте.

На территории Самовецкого сельского поселения отсутствует железнодорожный транспорт.  Услугами железнодорожного транспорта население сельского поселения может воспользоваться в райцентре Эртиль, где расположена одноименная станция Юго-Восточной железной дороги.

- 2.1.6. Анализ возможных последствий аварий на газопроводах.

Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газоснабжения и газораспределения

Система газоснабжения представлена межпоселковым газопроводом, идущим от пгт. Эртиль через с. Гнилуша Битюг-Матрёновского сельского поселения. Газопровод низкого давления пересекает р. Битюг и проходит по улицам с. Самовец. Указанный объект представляет опасность для населения в случае возникновения на нем аварийной ситуации.

В настоящее время остальные населенные пункты  Самовецкого сельского поселения не газифицированы. Газоснабжение осуществляется сжиженным газом. В течение 2010-11 годов планируется завершение газификации поселения. Строительство газопровода позволит газифицировать домовладения в селах. На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания).

При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 600 кПа;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации наземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения газа, при этом длина факела может достигать 57,6 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,7 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела может достигать 14 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

- 2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера.

- 2.2.1. Классификация опасных природных явлений.

Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т.е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду, по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;

- морские гидрологические - тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 баллов и более), сильный тягу и в портах, ранний ледовый покров и припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый лед, обледенение судов и портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

- 2.2.2. Опасные ситуации природного характера на территории Самовецкого сельского поселения.

Геофизические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Самовецкого сельского поселения уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

Геологические опасные явления

Эрозионное расчленение территории Самовецкого сельского  поселения незначительно. Общая глубина эрозионного расчленения здесь не превышает 30 м и только местами достигает 60 м.

Современные экзодинамические процессы в пределах Окско-Донской равнины (овражный врез, боковой подмыв, оползни, осыпи) имеют слабое развитие. Абсолютные высоты водоразделов для слабо расчлененной пониженной моренной равнины колеблются в пределах 150-200 м.

Территория пойменной зоны сельского поселения подвержена процессам заболачивания сильной интенсивности.  Процессы заболачивания связаны с близким залеганием грунтовых вод.

Гидрологические опасные явления

Территория сельского поселения расположена на левобережье реки Дон и относится к бассейну р. Дон. Водный фонд представлен реками Битюг, Матрёночка и Самовочка, а также незначительным количеством прудов различного водоизмещения с небольшой площадью зеркала воды.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). При затоплении территорий паводковыми водами наносится материальный ущерб, велика вероятность разрушения зданий и сооружений на приусадебных участках, повреждение мостов, нарушение автомобильного сообщения между населенными пунктами и т.д.

В зону затопления паводковыми водами реки Битюг попадают прибрежные восточные территории села Большой Самовец, деревни Колодеевка и Грязцы.

Возможную опасность для с. Большой Самовец могут представлять два гидротехнических сооружения, размещенных вверх по течению р. Самовочка.

Метеорологические опасные явления

Территория Самовецкого сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +43оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл. Возможны природные пожары.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория Самовецкого сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории Самовецкого сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в Самовецком сельском  поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

- 2.2.3. Инженерная подготовка территории.

- 2.2.3.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия.

В населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, следует применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

- 2.2.3.2. Противокарстовые мероприятия.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

- 2.2.3.3. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

- 2.2.3.4.Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

- 2.3. Оповещение в случае чрезвычайной ситуации.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

- 2.4. Проведение аварийно–спасательных работ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

- 2.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение.

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Самовецкого сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения. Объектами здравоохранения на территории  Самовецкого сельского поселения являются:

- фельдшерско-акушерские пункты в с. Большой Самовец и д. Грязцы.

- 2.6. Ограничения на размещение новых объектов.

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом существующей техногенной опасности, природно-климатических условий, а также особенностей сложившейся сети населенных мест.

Не должно допускаться размещение зданий и сооружений на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, в опасных зонах отвалов породы шахт и обогатительных фабрик, оползней потоков, в зонах возможного катастрофического затопления, в сейсмоопасных районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

Согласно ст. 93 ФЗ №123 величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственных объектах для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объектов, не должна превышать 1,0*10-8 в год.

При разработке генерального плана необходимо учитывать наличие зон, в которых индивидуальный риск превышает 1,0*10-8 в год.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро- и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При проектировании поселений необходимо предусматривать организацию по берегам водохранилищ водоохранных зон. В этих зонах запрещается размещение полигонов для твердых бытовых и промышленных отходов, складов нефтепродуктов, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также жилых зданий и баз отдыха.

При разработке проектов планировки населенного пункта необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Рациональное безопасное размещение объектов производственной и социальной сфер является мощным рычагом, в значительной степени позволяющим влиять на экономическую составляющую проблемы противодействия чрезвычайным ситуациям. Это происходит потому, что рациональное размещение является одним из основных методов снижения возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также способом предотвратить некоторые чрезвычайные ситуации.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно исполняет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории имеются в пойменной зоне сельского поселения, градостроительных ограничений на территорию населенных пунктов не накладывают.

На территории Самовецкого сельского поселения в пойме реки Битюг находится зона затопления паводком 1 % обеспеченности. Наиболее опасная зона затопления находится у слияния рек Самовочка и Битюг.

Поскольку процессы эрозии в значительной степени имеют место на территории сельского поселения, необходимо соблюдать весь комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, широко применять инженерные сооружения, посадку полезащитных водорегулирующих лесных полос, илофильтров в устьях балок и оврагов, оставление водоохранной зоны - залуженной полосы вдоль русл рек и др.

- РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Самовецкого сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Рисунок 11. Предложения по территориальному планированию

Предложения по территориальному планированию (рисунок 14) и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Самовецкого сельского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по градостроительному зонированию территории Самовецкого сельского поселения.

- Предложения по размещению на территории Самовецкого сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

2.1. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2.2. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

2.3. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

2.4. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2.5. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

2.6. предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2.7. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2.8. предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе по ЧС:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

- 3.1. Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус Самовецкого сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом не предусмотрено изменение границ сельского поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий.

- Таблица 29.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ деревни Грязцы и деревни Колодеевка: - включение в границы населенного пункта участков под зону придорожного сервиса, общей площадью 1,2 га; - объединение деревень Грязцы и Колодеевка в один населенный пункт Грязцы. | 2012 г. | Администрация СП |

В целях оптимизации административно-территориального устройства поселения на расчетный срок предусматривается объединение деревень Грязцы и Колодеевка в один населенный пункт Грязцы.

За пределами расчетного срока проектом рекомендуется перевод деревни Грязцы в статус села.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

- 3.2. Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрадК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрадК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 30.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь | Администрация СП |

Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

- 3.3. Предложения по размещению на территории сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения

- 3.3.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Таблица 31.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |
| 1.1. | Строительство газовых сетей среднего и низкого давления, ШРП | 2011-2012 гг. | Администрация СП Средства граждан |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |
| 2.1. | Перевод жилого фонда и объектов социальной сферы на индивидуальные источники теплоснабжения на природном газе | 2020 г. | Администрация СП |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих электросетей Устройство уличного освещения | 2010-2012 гг. 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Энергообеспечение проектируемых рекреац. зон: Село Большой Самовец: -Пляж в районе реки Битюг, Деревни Грязцы и Колодеевка: -Пляж в районе реки Матреночка, Поселок Средний Самовец: -Пляж в районе пруда Южный Лог -проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Большой Самовец, д. Грязцы, п. Средний Самовец | 2013 г. 2012 г. 2012 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1. | Строительство водопроводных сетей в: - с. Большой Самовец протяженностью 8,14 км по ул. Зеленая, Северная, Речная, Набережная, Школьная, Солнечная, Садовая и ул. Заречная, а также ремонт водозаборных скважин; - д. Грязцы и д. Колодеевка протяженностью 6,3 км в центральной части поселка; - Пос. Средний Самовец протяженностью 1,5 км по ул. Парковая. Разработка программы обеспечения Самовецкого поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды. | 2015 г. 2015 г. 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 5. | Водоотведение |  |  |
| 5.1. | Разработка программы обеспечения Самовецкого поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод | 2015 г. | Администрация СП |
| 5.2. | Строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Большой Самовец. | 2020 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства, средства граждан |

- 3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено, но существующий пассажирский транспорт не полностью удовлетворяет потребности населения.

- Таблица 32.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |  |
| 1.1. | Проезды в центральной части всех населенных пунктов | 2015 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство дорог со щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1. | - до площадки сбора бытовых отходов | 2011 г. | Администрация СП |
| 2.2. | - до рекреационных зон | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |  |  |
| 3.1. | Около администрации, на 5 машино-мест Около школ в с. Большой Самовец и Грязцы – по 3 машино-места Около делового центра в д. Грязцы –2 машино-места | 2010-2016 гг. | Администрация СП |
| 3.2. | Проектируемые рекреационные зоны по 5 машино-мест - Проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в по 10 м/мест | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП |
| 4. | Автосервис |  |  |
| 4.1. | Благоустройство 3 остановок пассажирского транспорта | 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 33.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов жилой инфраструктуры сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные объекты |  |  |
| 1.1. | Муниципальный жилой фонд: |  |  |
| 1.1.1. | Строительство 17 усадебных домов по программе «Доступное жилье», предназначенного для молодых специалистов, молодых семей и работников социальной сферы | 2018 г. | Администрация СП |
| 1.2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.2.1. | Площадка в с. Большой Самовец. Два участка площадью 5,8 га Площадка в дер. Грязцы, площадь 1,5 га | 2012–2020 гг. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

- 3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

В Самовецком сельском поселении функционируют четыре кафе на 60 мест, четыре торговых точки, один киоск и одна автолавка.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

В соответствии с расчетом и по радиусам доступности емкость предприятий общественного питания и торговли не соответствуют нормативной. По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2,5-3 км).

Нормами предусматривается:

- предприятие бытового обслуживания 7 рабочих мест/1000 жителей;

- приемный пункт прачечной-химчистки на 10 кг белья в смену/1000 жителей;

- баня на 7 помывочных мест/1000 жителей.

Во всех населенных пунктах Самовецкого сельского поселения перечисленные в нормах объекты отсутствуют.

- Таблица 34.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 1. | Строительство бани и КБО в с. Большой Самовец, Строительство бани и КБО в д. Грязцы | 2020 г. 2016 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| Предприятия общественного питания. |  |  |  |
| 2. | Кафетерий и стол заказов в сезонном киоске в пос. Средний Самовец | 2012 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники |

Наряду с муниципальными возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- 3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Клубные помещения на 220 мест в селе Большой Самовец соответствуют нормативу, но здание СДК находится в аварийном положении. В д. Грязцы и д. Колодеевка численность жителей до 500 человек, в которых по нормативам должен быть минимум один клуб. Принимая во внимание, что на расчетный срок там будет суммарно проживать 187 человек, то, возможно, в нем нет необходимости.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится досуговый центр.

Территориальная доступность (в пределах 30 мин с использованием транспорта) для всех населенных пунктов поселения не превышает норматив.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному, но он сосредоточен в селе Большой Самовец, библиотеки в остальных населенных пунктах отсутствуют.

На территории сельского поселения нет памятников региональной категории охраны.

На территории сельского поселения выявлена курганная группа эпохи бронзы у с. Большой Самовец, которая нуждается в охране.

В настоящее время в поселении сложились следующие площадки для занятий физической культурой и спортом:

- спортплощадка и спортзал в Самовецкой средней школе;

- стадион в селе Большой Самовец.

Генеральным планом поселения предусматривается благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы села Большой Самовец, устройство спортивных площадок на территории проектируемой школы в д. Грязцы, и в рекреационной зоне в пос. Средний Самовец.

Как центр подрайонной системы, село Большой Самовец должно обслуживать население ограниченным по составу комплексом периодического пользования, в пределах 45 минутной транспортной доступности. К ним относится бассейн 100 м² зеркала воды.

- Таблица 35.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов физкультуры и спорта

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.1. | Реконструкция здания СДК в селе Большой Самовец. Строительство досугового центра в составе дома культуры 140 м² площади пола | 2015 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Библиотеки |  |  |
| 2.1. | Устройство филиала Самовецкой библиотеки в деловом центре д. Грязцы | 2012 г. | Администрация СП |
| 3. | Объекты историко-культурного наследия |  |  |
| 3.1 | Утверждение границ территорий объектов культурного наследия, разработка и утверждение границы зон охраны объектов | 2015 г. | Администрация СП |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 4.1. | Благоустройство и дальнейшее развитие спортивного комплекса возле школы с. Большой Самовец, Устройство спортивных площадок на территориях проектируемой школы в д. Грязцы, и в рекреационной зоне в пос. Средний Самовец | 2012 г. 2015 г. 2012 г. | Администрация СП Инвесторы (застройщики) Администрация СП |

- 3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В настоящее время в селе Большой Самовец имеется площадка массового отдыха - пляж вдоль прудов на реке Битюг. На территории села Большой Самовец расположен парк около здания дома культуры, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и массового отдыха населения.

В деревнях Грязцы и Колодеевка совместная рекреационная зона расположена в районе реки Матреночка.

В поселке Средний Самовец имеется пляж в районе пруда Южный Лог, который.

Для всех населенных пунктов предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

- Таблица 36.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |
| 1.1. | Село Большой Самовец: -Пляж в районе реки Битюг, Деревни Грязцы и Колодеевка: -Пляж в районе реки Матреночка, Поселок Средний Самовец: -Пляж в районе пруда Южный Лог -проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга в с. Большой Самовец, д. Грязцы, п. Средний Самовец Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2010-2015 гг. 2012-2020 гг. 2012-2020 гг. 2010-2012 гг. 2010-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |

- 3.3.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В Самовецком сельском поселении несанкционированные места сбора бытовых отходов расположены:

- на территории ЗАО «Виктория» в с. Большой Самовец;

- на участке недействующей МТФ в д. Грязцы;

- на участке в 2,1 км на юго-запад от здания администрации в селе Большой Самовец.

Также  имеются три несанкционированных скотомогильника:

- на участке в 2,1 км на юго-запад от здания администрации в селе Большой Самовец;

- на участке в 2,0 км на юг от здания администрации в селе Большой Самовец;

- на участке недействующей СТФ в с. Большой Самовец.

- Таблица 37.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах. Предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО. Организация санкционированного места сбора бытовых отходов в 2,7 км на юго-запад от административного здания в селе Большой Самовец. Устройство участка дороги с твердым покрытием до места сбора бытовых отходов. Закрытие несанкционированных мест сбора бытовых отходов и несанкционированных скотомогильников | 2010 г. 2010 г. 2010 г. 2010 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | В селе Большой Самовец, поселке Средний Самовец, д. Грязцы и д. Колодеевка | 2010 г. | Администрация СП |
| 2.3. | Проектируемая рекреационная зона вдоль реки Битюг | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2.4. | Проектируемая рекреационная зона в деревне Грязцы и д. Колодеевка | 2010-2020 гг. |  |
| 2,5 | Проектируемая рекреационная зона в пос. Средний Самовец | 2010-2020 гг. |  |

- 3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории сельского поселения находится одно кладбище общей площадью 1,6 га, расположенное в селе Большой Самовец.

Потребности в дополнительных территориях на расчетный срок для организации мест захоронений Самовецкого поселения не выявлено.

- Таблица 38.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство действующего кладбища | 2010-2012 гг. | Администрация СП |

- 3.3.9. Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

В соответствии с ФЗ № 131 (ст. 16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории сельского поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны зеленых насаждений, расположенных в границах сельского поселения.

Основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий, восстановление системы удобрений, в том числе и микробиологических, севооборотов и прочее. Необходимо вносить более 6 т на один га пашни органических удобрений, в настоящее время вносится 1,9 т на 1 га. Минеральные удобрения в настоящее время вносятся на 1 га посевной площади – 36 кг, необходимо более 100 кг.

Территория поселения находятся в зоне недостаточного увлажнения и засушливого земледелия.

Перспективы развития мелиорации в области определены принятым постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

На перспективу основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению действующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий на мелиоративной сети и гидротехнических сооружениях.

Все пахотные земли подвержены эрозии. Важнейшее значение для предотвращения эрозии имеют агромелиоративные мероприятия, которые рассматриваются как многофункциональный долговременный фактор охраны окружающей среды.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

На начало 2009 года процент облесённых сельскохозяйственных угодий оставлял 0,9 %.

В проекте на расчетный срок за счет сельхозпроизводителей предусматривается довести процент облесения сельскохозяйственных земель на сельхозугодиях до 10 %.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку должна стабилизироваться и увеличиться на 15 % за счет неиспользуемой пашни.

- Таблица 39.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по рациональному природопользованию

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление почвенного плодородия сельхозугодий и системы удобрений |  |  |
| 1.1. | Разработка программы по восстановлению плодородия сельхозугодий и системы удобрений | 2010-2012 гг. | Администрация СП |
| 1.2. | Расширение и благоустройство территорий складов минеральных и органических удобрений (ограждение территории, устройство твердого покрытия и водоприемников ливневых стоков, строительство навесов) | 2010-2012 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.3. | Восстановление и реконструкция оросительной системы | 2012-2015 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники |
| 1.4. | Создание 757,7 га насаждений: - 190 га полезащитных и стокозадерживающих лесных полос; - 380 га приовражных и прибалочных насаждений; - 95 га насаждений по оврагам и на эродированных землях; - 92,7 га насаждений вокруг прудов, водоёмов и на берегах рек. | 2012-2025 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники с/х земель |

- 3.4. Охрана окружающей среды

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст. 44, п. 2).

- 3.4.1. Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуется значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

- 3.4.2. Экологические проблемы и пути их решения

На территории поселения в настоящее время существуют:

- 3 несанкционированные свалки;

- скотомогильник;

- склад ядохимикатов;

- ОТФ;

- СТФ;

- 2 мастерские со складами;

- мельница;

- крытый ток;

- мехдвор;

- склады.

Состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

Загрязнение поверхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды относятся к наиболее приоритетным проблемам. Среди главных причин продолжающегося загрязнения водных ресурсов – отсутствие очистных сооружений.

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов. Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы вносят выбросы автотранспорта. Одним из источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

- 3.4.3. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн:

1. Теплоснабжение теплом жилой зоны, и производственного комплекса осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Топливом для котельных является как газ так и уголь. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (ЗВ) от теплоэнергетического оборудования – высокая степень изношенности оборудования, несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2. Машинно-тракторный парк. Выброс ЗВ неорганизованный. На территории происходит выброс ЗВ (азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид).

3. ОТФ, СТФ, 2 мастерские со складами, мельница, крытый ток, мехдвор и склады. Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

Количество выбросов ЗВ предприятиями в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

В Самовецком сельском поселении Эртильского района проводится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам.

По данным филиала Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Аннинском, Паннинском, Эртильском районах» в течение последних двух лет исследования проводились по 3 веществам: азота диоксид, взвешенные вещества и формальдегид. Превышения ПДК в атмосферном воздухе были не выявлены.

- 3.4.3.1. Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят автодороги общего пользования.

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

- 3.4.3.2. Санитарно-защитные зоны

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Основным документом, регламентирующим использование территорий санитарно-защитных зон производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов в настоящее время, является нормативный документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- Таблица 40.

Перечень основных производственных объектов с указанием размеров нормативных санитарно-защитных зон

| №№ п/п | Наименование предприятия | Класс опасности | Санитарно-защитная зона по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 несанкционир. Свалки | 1 | 1000 м от границы предприятия |
| 2 | скотомогильник | 1 | 1000 м от границы предприятия |
| 3 | склад ядохимикатов | 1 | 1000 м от границы предприятия |
| 4 | ОТФ | 3 | 300 м от границы предприятия |
| 5 | СТФ | 3 | 300 м от границы предприятия |
| 6 | 2 мастерские со складами | 4 | 100 м от границы предприятия |
| 7 | мельница | 4 | 100 м от границы предприятия |
| 8 | крытый ток | 4 | 100 м от границы предприятия |
| 9 | мехдвор | 4 | 100 м от границы предприятия |
| 10 | склады | 5 | 50 м от границы предприятия |
| 11 | Очистные сооружения | 5 | 50 м от границы предприятия |
| 12 | Кладбище | 5 | 50 м от границы кладбища |

Выводы:

- состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах находится на допустимом уровне;

- основными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт и промышленный комплекс;

- причиной загрязнения воздушного бассейна является низкий уровень очистки загрязняющих веществ на предприятиях.

- 3.4.4. Состояние водного бассейна

- 3.4.4.1. Состояние поверхностных вод

Основные реки сельского поселения – р. Битюг и малые реки Матреночка и Самовочка. Всего в поселении насчитывается 11 временных и постоянных водотока, общей протяженностью 55,2 км.

Состояние водного бассейна главным образом определяют рациональное использование ресурсов и проводимые природоохранные мероприятия.

Источниками загрязнения реки являются поверхностные воды с территории сельского поселения, включая промышленные территории. Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25 % внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

Многолетнее загрязнение реки Битюг приводит к тому, что наличие загрязняющих веществ обнаруживается в донных отложениях, что приводит к вторичному загрязнению водных объектов.

Выводы:

- по качественным показателям воды, река Битюг в районе поселения относится к умеренно загрязненным водоемам;

- одним из источников загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- населенные пункты сельского поселения являются неканализованными;

- система сбора, отвод и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов отсутствует.

- 3.4.4.2. Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На территории сельского поселения расположены 3 башни Рожновского, действуют автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода, протяженностью 12 км. Изношенность водопроводных сетей максимальна. Население имеет индивидуальные скважины.

Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды низкого качества.

В Самовецком сельском поселении Эртильского района проводится мониторинг за состоянием воды. Общая жесткость находится в интервале от 8,8 до 9,1, что в 1,2-1,3 раза превышает допустимый показатель.

Требуется проведение химического и бактериологического исследования воды для комплексной оценки ее состояния.

- 3.4.4.3. Очаги загрязнения подземных вод

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль транспортных магистралей, с повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения.

На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер.

В пределах сельского поселения развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами. В основном в поселении предусмотрено естественное водоотведение. Соотношение сточных вод и потребляемой воды 1 к 1, без учета воды, используемой для полива, потребляемой скотом, и для обслуживания автомобилей.

Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (предприятия-недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- прогрессирует в пределах сельского поселения загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы;

- для комплексной оценки качества питьевой воды требуется проведение исследований.

3.4.5. Состояние и охрана почв

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Особое место среди загрязнений почв сельского поселения тяжелыми металлами занимает цинк и свинец. Цинк и свинец хорошо адсорбируются пахотным слоем почвы.

Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50 % урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30 см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений, а так же простейшие гидротехнические сооружения. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями.

- Таблица 41.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, вяз, ясень обыкновенный, акация белая, гледичия, тополь черный, тополь бальзамический; на мелах – сосна меловая, вяз приземистый | Груша лесная, клен остролистный, клен полевой, рябина шведская, яблоня лесная, ясень зеленый, орех черный, вяз перистоветвистый, шелковица | Боярышник, жимолость татарская, лещина, облепиха, шиповник, калина, клен татарский, рябина черноплодная, смородина золотистая, акация желтая, свидина, можжевельник, вишня степная, терн, ива красная |

- 3.4.6. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления

- 3.4.6.1. Сельскохозяйственные отходы

Сельскохозяйственная деятельность представлена в основном растениеводством и немного животноводством.

На территории Самовецкого сельского поселения находится сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Виктория».

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

- 3.4.6.2. Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, автобусов, сельскохозяйственные и полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

- 3.4.6.3. Твёрдые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на несанкционированные свалки. Селективный сбор отходов в сменные контейнеры не используется. Сейчас эти отходы накапливаются на территории жилых застроек, их разносит ветром и размывает осадками, они попадают в почву и грунтовые воды.

Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием почво-грунтов непосредственно на месте сбора бытовых отходов, а также прилегающей к ней территории, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Выводы:

- основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека;

- значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносят выбросы промышленных предприятий, автотранспорт;

- образование ТБО за год в поселении не определено;

- несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

- 3.4.7. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и наиболее ценные рекреационные территории.

Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны.

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются река Битюг и малые реки – Матрёночка и Самовочка, лесные массивы и искусственно созданные насаждения.

- 3.4.8. Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – леса, луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- озеленение производственной застройки;

- защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- растительность сельскохозяйственных угодий.

- 3.4.8.1. Естественные растительные сообщества

Фитоценозы территории сельского поселения представлены растительностью лесных и лугово-степных сообществ.

Среди естественных типов растительных сообществ леса занимают приоритетное положение. Они призваны пополнять воздушное пространство чистым воздухом, и являются местом отдыха населения.

Леса поселения относится к защитным лесам (Лесной кодекс РФ от 04.12.06 г. № 200-ФЗ), которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Статья 14 Кодекса запрещает создание в защитных лесах лесоперерабатывающей инфраструктуры.

В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не дают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции (ч. 4 ст. 17 Кодекса).

В целом экологическое состояние лесов в поселении является удовлетворительным.

Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Луга поселения представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и другие.

- 3.4.8.2. Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность. Древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

- 3.4.8.3. Водоохранные зоны рек

Важнейшая роль водоохранной зоны заключается в том, что она играет существенную роль в борьбе с эрозией, является биостационной для многих видов флоры и фауны, сохраняет интразональные ландшафты и является экологическим транзитным коридором, связывающим природную экологическую сеть.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон на реке Битюг составляет 200 м, на малых реках Матреночка и Самовочка – 100 м.

Водоохранные зоны рек РФ относятся к землям природоохранного назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как территорий, выполняющих функции источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

- 3.4.9. Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства (земли сельскохозяйственного назначения составляют более 4/5 от всей территории). Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.

Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

- 3.4.10. Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б. Михно,1995 г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

- 3.4.11. Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения на предприятиях сельского поселения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что химическое загрязнение питьевой воды, обусловленное ее природным составом, вносит более трети вклада в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются нитраты.

Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

- 3.4.12. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, особенно рек Битюг, Матрёночка и Самовочка, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;

- строгое соблюдение водоохранных зон рек Битюг, Матреночка и Самовочка, т.к. на данных участках поверхностные воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными водоносными горизонтами.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- на первую очередь предлагается организация санкционированного места сбора бытовых отходов в 2,7 км на юго-запад от административного здания в селе Большой Самовец;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры, предусматривается строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большой емкости – 30 м³, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на планируемый комплексный полигон ТБО;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. В настоящее время захоронение животных должно осуществляться только путём их сжигания. Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды. Генеральным планом до конца расчетного срока предусматривается консервация участков всех существующих скотомогильников на территории сельского поселения. Запрещается раскапывать территории существующих скотомогильников. На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается: пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории сельского поселения являются:

- ключевые территории местного значения – лесные территории поселения;

- транзитные зоны - вдоль рек Битюг, Матрёночка и Самовочка, проходят по водоохранным зонам;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - защитные лесополосы.

- Таблица 42.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

|  | Основные показатели ТЭП | В настоящее время / на расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах сельского поселения, тыс. га | 8,682 / 8,682 |
| 1.2 | Площадь населенных пунктов, тыс. га | 0,608 / 0,608 |
| 1.3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 8,071 / 8,071 |
| 1.4 | Площадь земель промышленности, транспорта и т.д., тыс. га | 0,00018 / 0,00018 |
| 1.5 | Площадь земель лесного фонда, тыс. га | - / - |
| 1.6 | Площадь земель водного фонда, тыс. га | - / - |
| 1.7 | Площади иных видов и категорий земель, тыс. га | 0,073 / 0,073 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |
| 2.1 | Общая численность населения, человек | 1051 / 922 |
| 2.2 | Число населенных пунктов, ед. | 4 / 3 |
| 2.3 | Обеспеченность жилой площадью, чел. / кв.м | 34,33 / 35 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |
| 3.1 | Школы всех типов | 1 / 2 |
| 3.2 | Детские дошкольные учреждения | 0 / 2 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | 2 / 2 |
| 3.4 | Дом культуры, клуб | 1 / 2 |
| 3.5 | Библиотека | 1 / 2 |
| 3.6 | Спортивные сооружения всех типов | 3 / 5 |
| 3.7 | Отделения Сбербанка | 1 / 1 |
| 3.8 | Отделения связи | 1 / 1 |
| 3.9 | Пункты коллективного доступа в Интернет | 1 / 2 |
| 3.10 | Кладбища | 1 / 1 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, км | 47,13 / 47,58 |
| 4.2 | В том числе: - федеральных | 13,99 / 13,99 |
| 4.3 | - территориальных и прочих дорог с покрытием | 8,76 / 2,64 |
| 4.4 | - территориальных и прочих дорог без покрытия | 24,38 / 10,95 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность линий электропередач 10 кВ, км | 24,5 / 24,5 |
| 5.2 | Протяженность линий электропередач 110 и 35 кВ, км | - / - |
| 5.3 | Протяженность линии ВОЛС, км | - / - |
| 5.4 | Протяженность межпоселковых газопроводов, км | - / 0,77 |
| 5.5 | Протяженность магистральных газопроводов, км | - / - |
| 5.6 | Протяженность проводных линий связи, км | 6,5 / 6,5 |
| 6 | ОХРАНА ПРИРОДЫ и ЗАЩИТА от ЧС |  |
| 6.1 | Свалки/ место временного хранения ТБО | 3 / 1 |